Załącznik nr 1 do Ogłoszenie z dnia 06.07.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe polegające  na zabezpieczeniu przeciwwilgociowym ścian fundamentowych i piwnicznych w budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia przy placu Szpitalnym 1. Roboty należy wykonać w miejscach, gdzie występuje największe zawilgocenie (miejsca te przedstawi Zleceniodawca w trakcie wizji lokalnej, która jest obowiązkowa przed złożeniem oferty). Remont należy podzielić na prace zewnętrzne oraz wewnętrzne.

2. Roboty zewnętrzne polegają na (wszystkie wymiary podane w OPZ są tylko orientacyjne, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dokładnych pomiarów w trakcie wizji lokalnej):

| L.p. | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych | m2 | 20,3 |
| 2. | Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na okład | m3 | 32,4 |
| 3. | Oczyszczenie ścian | m2 | 18,0 |
| 4. | Wykonanie rapówki na oczyszczonych ścianach | m2 | 18,0 |
| 5. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno, 1-warstwa | m2 | 18,0 |
| 6. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno, dodatek za następną warstwę | m2 | 18,00 |
| 7. | Przyklejenie płyt styropianowych do ścian – styrodur XPS 30 o grubości 12cm na głębokość do 1,5m. | m2 | 30,00 |
| 8. | Izolacja poniżej poziomu terenu folią izolacyjną wytłaczną | m2 | 18,00 |
| 9. | Zamocowanie listwy odpowietrzającej izolację z folii | mb | 18,00 |
| 10. | Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5m, szerokość wykopu 0,8-1,5m | m3 | 32,4 |
| 11. | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy pa zagęszczeniu 3cm | m2 | 20,3 |
| 12. | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1cm grubości warstwy, krotność=9 | m2 | 20,3 |
| 13. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | m2 | 20,3 |
| 14. | Obrzeża betonowe, 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 36,6 |
| 15. | Wywóz gruzu + koszt wysypiska | m3 | 2,0 |

3. Roboty wewnętrzne polegają na (wszystkie wymiary podane w OPZ są tylko orientacyjne, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dokładnych pomiarów w trakcie wizji lokalnej):

| L.p. | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju w magazynie | m2 | 12,9 |
| 2. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej – pas szerokości 1m od poziomu posadzki pod iniekcję | m2 | 61,8 |
| 3. | Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości (wilgotność do 15%), ściana o grubości 83cm – dwu funkcyjny płyn do iniekcji krystalicznej | otwór | 456 |
| 4. | Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości (wilgotność do 15%), ściana grubości 69cm – dwu funkcyjny płyn do iniekcji krystalicznej | otwór | 40 |
| 5. | Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości (wilgotność do 15%), ściana grubości 55cm – dwu funkcyjny płyn do iniekcji krystalicznej | otwór | 108 |
| 6. | Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości (wilgotność do 15%), ściana grubości 41cm – dwu funkcyjny płyn do iniekcji krystalicznej | otwór | 508 |
| 7. | Uzupełnienie tynków tynkiem renowacyjnym po wykonaniu iniekcji krystalicznej | m2 | 61,8 |
| 8. | Licowanie ścian płytkami na klej, uzupełnienie płytek w magazynie po wykonaniu iniekcji krystalicznej przed wcześniejszym gruntowaniem ścian | m2 | 12,9 |
| 9. | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome – sufity | m2 | 118,2 |
| 10. | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (dwie warstwy) – sufity wewnętrzne (wszystkie remontowane pomieszczenia) | m2 | 118,2 |
| 11. | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome – ściany wewnętrzne | m2 | 118,2 |
| 12. | Malowanie farbami emulsyjnymi tynków renowacyjnych (dwie warstwy) – ściany wewnętrzne (wszystkie remontowane pomieszczenia) | m2 | 203,3 |
| 13. | Wywóz gruzu + koszt wysypiska | m3 | 6,5 |

4.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i metody użyte przy budowie.

5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnia, ciągi piesze, znaki, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia terenu) na terenie budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu konkursu aż do zakończenia i odbioru robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wykonania tablic informacyjnych nie podlega odrębnej opłacie i jest wliczony w cenę konkursu.

6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

7. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

9. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwających prac.

10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. W razie braku opisu oczywistych czynności przy wykonaniu poszczególnych rodzajów robót obowiązkiem Wykonawcy jest je przewidzieć i wycenić w trakcie przygotowywania oferty. Za wykonanie robót oczywistych nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

12. Po zakończeniu prac, jednak nie później niż przewidziano w umowie, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o odbiorze robót i przygotuje protokół odbioru.

13.Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancję na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru robót.