- OPIS TECHNICZNY

- Cel opracowania

- Podstawa opracowania

- Lokalizacja

- Opis budynku

- Układ funkcjonalny

- Dojazd i miejsca parkingowe

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Fundamenty 1 : 50

Rys. 2. Wyposażenie 1 : 50

Rys. 3. Elewacje 1 : 100

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy kontenera - ogrzewalni przy ul. Piotrkowskiej 23 w Sosnowcu.

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt lokalizacji kontenera-ogrzewalni na działkach nr 33/1 i 39, przy ul. Piotrkowskiej 23 w Sosnowcu. Kontener będzie posiadał pomieszczenia na pobyt ludzi – ogrzewalnię dla potrzeb Centrum Pomocy Socjalnej i Wsparcia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie :

- zlecenia Inwestora, Centrum Pomocy Socjalnej i Wsparcia przy ul. Szymanowskiego w Sosnowcu,

- podkładu mapowego otrzymanego od Inwestora

- dokumentacji producenta kontenera

- obowiązujących przepisów i norm

3. LOKALIZACJA

Kontener, w którym znajdują się pomieszczenia ogrzewalni zlokalizowany będzie na działkach 33/1 i 39, przy ul. Piotrkowskiej 23 w Sosnowcu.

Budynek zlokalizowany będzie po południowej części działek. Poza budynkiem kontenera na działce znajduje się budynek Izby Wytrzeźwień.

4. OPIS BUDYNKU

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji szkieletu stalowego, samonośnego kryty stropodachem niewentylowanym , wykonany jako prefabrykat montowany na budowie.

fundamenty – stopy fundamentowe, betonowe

ściany – ruszt metalowy panele z blachy trapezowej z wypełnieniem wełną mineralną ,

stropodach– panel samonośny z blachy z wypełnieniem wełną mineralną

obróbki blacharskie i rynny - z blachy ocynkowanej

liczba kondygnacji – 1

powierzchnia zabudowy PZ – 44,3 m2

kubatura - 120 m3

5. UKŁAD FUNKCJONALNY

Na parterze budynku :

1 świetlica 28,00 m2

2 pokój administracyjny 5,00 m2

3 łazienka 5,00 m2

4 korytarz 2,70 m2

Razem 40,70 m2

Kontener mieszkalny będzie pełnił funkcję pomieszczeń ogrzewalni dla osób bezdomnych i będzie będących administrowany przez Centrum Pomocy Socjalnej i Wsparcia w Sosnowcu. W kontenerze zlokalizowane będzie jedno pomieszczenie świetlicy, w którym jednorazowo może przebywać ok. 30 osób. Obiekt będzie udostępniany tylko w godzinach nocnych i przy niskich temperaturach zewnętrznych. Ponadto w budynku znajdować się będzie pomieszczenie łazienki, oraz pokój administracyjny.

Budynek wyposażony będzie w instalacje :

- elektryczną

- wodną

- kanalizacyjną

- c.o. - zdalaczynne

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

6. DOJAZD I MIEJSCA PARKINGOWE

Istniejący dojazd ul. Piotrkowską. Miejsca parkingowe na terenie działki.

Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają zgody projektanta.