domek pod kasztanem                                                                 OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | WYMIANA POKRYCIA DACHU |  |  |  |
| 1.1 |  | Rozebranie istniejącego pokrycia |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR 4-01 0521-03 analogia | Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym 0.5*[8.55+3.90]*3.90*2 0.5*[4.14+3.42]*1.60*2*2 17.10*7.80 17.10*10.50 -[4.84*10.50] [0.5*5.34*2.42]*2 2.60*2.60*2 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 48.555 24.192 133.380 179.550 -50.820 12.923 13.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 361.300 |
| 2 d.1. 1 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 4.90*2 3.42*2 17.10 6.13*2 2.60*2 | m m m m m m | 9.800 6.840 17.100 12.260 5.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.200 |
| 3 d.1. 1 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 2.50*4 4.50*2 7.50+7.00 | m m m m | 10.000 9.000 14.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.500 |
| 4 d.1. 1 | KNR 4-01 0535-07 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nadającej się do użytku 51.20*0.25*2 <wiatrownice> [10.50+7.80+7.80+10.50+2.60+2.60+3.90+3.90+1.18*4]*0.30 <kominy> [1.35+0.80]*2*0.40*2 | m2 m2 m2 m2 | 25.600 16.296 3.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.336 |
| 5 d.1. 1 | analogia | Koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2 |  | Wykonanie krycia z blachodachówki SZAFIR [Blachy Pruszyński] |  |  |  |
| 6 d.1. 2 | KNR 4-01 0414-02 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - przyjęto 25% połaci dachu 361.30*25% | m2 m2 | 90.325 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.325 |
| 7 d.1. 2 | KNR 0-15II 0517-01 | Ułożenie na połaci ekranu zabezpieczającego z folii 361.30 | m2 m2 | 361.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 361.300 |
| 8 d.1. 2 | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarci- cy nasyconej 361.30 | m2 m2 | 361.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 361.300 |
| 9 d.1. 2 | NNRNKB 202 0539-02 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynnowych - okapów 51.0 | m m | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 10 d.1. 2 | NNRNKB 202 0539-03 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrow- nic <wiatrownice> [10.50+7.80+7.80+10.50+2.60+2.60+3.90+3.90+1.18*4] | m m | 54.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.320 |
| 11 d.1. 2 | NNRNKB 202 0539-02 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 51.0 | m m | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 12 d.1. 2 | KNR K-05 0402-03 | Obróbka kominów | m |  |  |

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 5122

domek pod kasztanem                                                                 OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.34*2+1.65*2 | m | 13.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.980 |
| 13 d.1. 2 | KNR K-05 0402-02 | Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne 3.00*2*2 5.00*2 | m m m | 12.000 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 14 d.1. 2 | KNR AT-03 0101-04 | Cięcie piłą na głębokość do 6 cm - pod obróbki blacharskie kominów i połącze- nia ścian [lukarny] 13.98+22.00 | m m | 35.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.980 |
| 15 d.1. 2 | KNR K-05 0403-01 | Wykonanie kosza zwykłego 5.34*2+1.65*2 | m m | 13.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.980 |
| 16 d.1. 2 | KNR 0-15II 0519-02 | Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach SZAFIR - połysk [Pruszyński] 361.30 | m2 m2 | 361.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 361.300 |
| 17 d.1. 2 | NNRNKB 202 0539-01 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów kalenicowych 17.10+2.60+8.55+4.14 | m m | 32.390 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.390 |
| 18 d.1. 2 | KNR K-05 0404-01 | Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 6.13+6.13+17.10+2.60+2.60 | m m | 34.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.560 |
| 19 d.1. 2 | KNR K-05 0405-02 | Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.1. 2 | KNR K-05 0501-02 | Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm 51.20 | m m | 51.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.200 |
| 21 d.1. 2 | KNR K-05 0501-07 | Montaż rynien dachowych - denko 25 | szt. szt. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 22 d.1. 2 | KNR K-05 0501-06 | Montaż rynien dachowych - lej spustowy 10+4 | szt. szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 23 d.1. 2 | KNR K-05 0502-02 | Montaż rur spustowych o śr. 100 mm 33.50 | m m | 33.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.500 |
| 24 d.1. 2 | KNR K-05 0502-03 | Montaż rur spustowych - kolanko 16 | szt. szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 5122