ŚLEPY KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI     :     Wymiana pokrycia dachu na budynku Spichlerza

ADRES INWESTYCJI      :     działka nr ewid. 54/1, obręb Gościeradów Folwark, 23-275 Gościeradów

INWESTOR                      :     Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego

ADRES INWESTORA      :     23-275 Gościeradów

BRANŻA                           :     remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     …………………………….

DATA OPRACOWANIA           :     ……………

Stawka roboczogodziny  :     …… zł

Poziom cen                      :     ……..

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ......................................             ….. % R, S

Zysk [Z] ............................................................               …..% R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ............................................................             …… %  (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT                      :                   ………..zł Podatek VAT                                                                           :                     ………… zł Ogółem wartość kosztorysowa robót                                      :                   ……….. zł

Słownie:   …………………………………………………………………………….. zł

Klasyfikacja CPV:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

44112510-6 Gonty

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania …………………..

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiana pokrycia dachu na budynku spichlerza

Zakres opracowania obejmuje wymianę pokrycia dachu, montaż obróbek blacharskich orac prace towarzyszące: oczyszczenie i przemalowanie kominów farbą silikatową.

Budynek Spichlerza znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 54/1 w Gościeradowie, obręb geodezyjny Gościeradów

Folwark.

Obecne pokrycie gontem drewnianym jest w złym stanie technicznym. Zakłada się całkowitą wymianę pokrycia dachowego.

- 2 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SPICHLERZA |  |  |  |  |
| 1 d.1 | TZKNBK VI -144 | Rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu podwójnym 33.10*8.90*2+16.00*0.50*2 | m2 m2 | 605.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.180 |
| 2 d.1 | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 33.10*8.90*2+16.00*0.50*2 | m2 m2 | 605.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.180 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0403-08 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe, wiatrowe 34.10*2+8.90*2*2*2+16.00*2 | m m | 171.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 171.400 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (34.10*2+8.90*2*2*2+0.87*4*2+2.28*2+1.50*2)*0.33 | m2 m2 | 50.794 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.794 |
| 5 d.1 | TZKNBK VI -111 | Drobne naprawy pokryć papowych - umocowanie odstającej papy i zaki- towanie 33.10*8.90*2+16.00*0.50*2 | msc msc | 605.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.180 |
| 6 d.1 | TZKNBK VI -105 analogia | Pokrycie dachu krytego papą jedną warstwą papy asfaltowej lub jutowej w nakładkę z oczyszczeniem powierzchni i podklejeniem uszkodzeń - pokrycie z warstwy papy termozgrzewalnej np. IZOBIT Super FIRE- PROOF W-PYE200 S5 SBS z zagruntowaniem podłoża 33.10*8.90*2+16.00*0.50*2 | m2 m2 | 605.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.180 |
| 7 d.1 | TZKNBK VI -130 | Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia 33.10*8.90*2+16.00*0.50*2 | m2 m2 | 605.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.180 |
| 8 d.1 | TZKNBK VI -36 | Krycie dachu gontami o szer. 9 cm z nakładką 5 cm, podwójnie, dł. gon- tów 55 cm 33.10*8.90*2+16.00*0.50*2 | m2 m2 | 605.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.180 |
| 9 d.1 | TZKNBK VI -126 | Impregnacja gontów przez trzykrotne powlekanie drewna preparatem grzybobójczym - gont zaimpregnowany poprzez jednokrotną kąpiel w preparacie FOBOS M-4 - dwukrotna impregnacja gontu metodą natrysku preparatem Tikkurila Pi- njasol Color (wersja bezbarwna), zabezpieczającym substancje trudno- palne zawarte w Fobosie M-4 33.10*8.90*2+16.00*0.50*2 | m2 m2 | 605.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.180 |
| 10 d.1 | TZKNBK VII -205 analogia | Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędzia- ków trzykrotnie - pow.ponad 50 m2 - trzykrotna impregnacja istniejącej konstrukcji dachu wraz z deskowa- niem preparatem przeciwogniowym, przeciwpleśniowym, przeciwgrzy- bicznym, przeciwwlgociowym np. ICOPAL FIRESMART BIO-P/POŻ 33.10*8.90*2+16.00*0.50*2 | m2 m2 | 605.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.180 |
| 11 d.1 | KNR-W 2- 02 0409-06 | Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- nej - elementy nasycone preparatem przeciwogniowym, przeciwpleśniowym, przeciwgrzybicznym, przeciwwlgociowym np. ICOPAL FIRESMART BIO- P/POŻ 0.16*0.038*(34.10+16.00+8.90*2)*2 | m3 m3 | 0.826 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.826 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - elementy nasycone preparatem przeciwogniowym, przeciwpleśniowym, przeciwgrzybicznym, przeciwwlgociowym np. ICOPAL FIRESMART BIO- P/POŻ 8.90*6 | m m | 53.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.400 |
| 13 d.1 | KNR-W 2- 02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 30x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej | m2 |  |  |

- 3 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kontrłaty | - kontrłaty nasycone preparatem przeciwogniowym, przeciwpleśniowym, przeciwgrzybicznym, przeciwwlgociowym np. ICOPAL FIRESMART BIO- P/POŻ 605.180 | m2 | 605.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.180 |
| 14 d.1 | KNR-W 2- 02 0410-04 łaty | Ołacenie połaci dachowych łatami 50x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - łaty nasycone preparatem przeciwogniowym, przeciwpleśniowym, prze- ciwgrzybicznym, przeciwwlgociowym np. ICOPAL FIRESMART BIO-P/ POŻ 605.180 | m2 m2 | 605.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.180 |
| 15 d.1 | KNNR 2 0508-03 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe powlekane (16.00+34.10)*2 | m m | 100.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.200 |
| 16 d.1 | KNNR 2 0508-04 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice powlekane (8.90*2*2+16.00)*2 | m m | 103.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 103.200 |
| 17 d.1 | NNRNKB 202 0541- 02 kominy | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm (0.87*4)*2*0.33 | m2 m2 | 2.297 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.297 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0415-03 analogia | Uzupełnienie włazów kominiarskich - dostawa i montaż wyłazu dachowe- go wraz z obróbkami 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 19 d.1 | KNNR 2 0504-06 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wyłazów dachowych 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 20 d.1 | kalk. włas- na | Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na budynku - dach spadzisty, dwuspadowy o wym w rzucie 34,10m na 16,00m, wysokość w kalenicy 10,41m, kryty gontem, wysokość budynku do okapu dachu 6, 50m. W pozycji należy uwzględnić wszelkie materiały i roboty niezbedne do wykonania instalacji odgromowej, ewentualną wymianę elementów i dodanie nowych wraz z pomiarami. W pozycji należy także uwzględnić montaż pionów i otoku lub szpil w ziemi. 1 | kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 21 d.1 | TZKNBK VIII 03-84 | Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowa- niem zaprawy - uzupełnienie i naprawa tynków na gzymsie np Atlas Złoty Wiek TCW (34.10*2+16.00*2)*0.50 | m m | 50.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.100 |
| 22 d.1 | TZKNBK VIII 01-01 | Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. - uzupełnienie i naprawa tynków na kominach np Atlas Złoty Wiek TCW 0.87*0.60*4*2 | m2 m2 | 4.176 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.176 |
| 23 d.1 | KNR 0-26 0640-04 analogia | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków - silikatowy preparat gruntujący np Atlas Złoty Wiek S-01 (34.10*2+16.00*2)*0.40 0.87*0.60*4*2 | m2 m2 m2 | 40.080 4.176 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.256 |
| 24 d.1 | KNR-W 2- 02 1519-03 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc - farba paroprzepuszczalna np Atlas Złoty Wiek S-02 (34.10*2+16.00*2)*0.40 0.87*0.60*4*2 | m2 m2 m2 | 40.080 4.176 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.256 |
| 25 d.1 | KNR AT-05 1651-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 34.10*6.50*2+16.00*10.60*2 | m2 m2 | 782.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 782.500 |

- 4 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SPICHLERZA |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | TZKNBK VI - 144 | Rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu podwójnym |  | m2 | 33.10* 8.90*2+ 16.00* 0.50*2 = 605.180 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - oła- cenie dachu |  | m2 | 33.10* 8.90*2+ 16.00* 0.50*2 = 605.180 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0403-08 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - de- ski okapowe,gzymsowe,wiatrowe |  | m | 34.10*2+ 8.90*2*2* 2+16.00*2 = 171.400 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku |  | m2 | (34.10*2+ 8.90*2*2* 2+0.87*4* 2+2.28*2+ 1.50*2)* 0.33 = 50.794 |  |  |
| 5 d.1 | TZKNBK VI - 111 | Drobne naprawy pokryć papowych - umocowa- nie odstającej papy i zakitowanie |  | msc | 33.10* 8.90*2+ 16.00* 0.50*2 = 605.180 |  |  |
| 6 d.1 | TZKNBK VI - 105 analogia | Pokrycie dachu krytego papą jedną warstwą papy asfaltowej lub jutowej w nakładkę z oczyszczeniem powierzchni i podklejeniem uszkodzeń |  | m2 | 33.10* 8.90*2+ 16.00* 0.50*2 = 605.180 |  |  |
| 7 d.1 | TZKNBK VI - 130 | Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci da- chowych z papy smołowej na istniejącym de- skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia |  | m2 | 33.10* 8.90*2+ 16.00* 0.50*2 = 605.180 |  |  |
| 8 d.1 | TZKNBK VI - 36 | Krycie dachu gontami o szer. 9 cm z nakładką 5 cm, podwójnie, dł. gontów 55 cm |  | m2 | 33.10* 8.90*2+ 16.00* 0.50*2 = 605.180 |  |  |
| 9 d.1 | TZKNBK VI - 126 | Impregnacja gontów przez trzykrotne powleka- nie drewna preparatem grzybobójczym |  | m2 | 33.10* 8.90*2+ 16.00* 0.50*2 = 605.180 |  |  |
| 10 d.1 | TZKNBK VII -205 analogia | Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków trzykrotnie - pow.ponad 50 m2 |  | m2 | 33.10* 8.90*2+ 16.00* 0.50*2 = 605.180 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 2-02 0409-06 | Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |  | m3 | 0.16* 0.038* (34.10+ 16.00+ 8.90*2)*2 = 0.826 |  |  |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze |  | m | 8.90*6 = 53.400 |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 30x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej |  | m2 | 605.180 |  |  |
| 14 d.1 | KNR-W 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 50x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej |  | m2 | 605.180 |  |  |
| 15 d.1 | KNNR 2 0508-03 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe powlekane |  | m | (16.00+ 34.10)*2 = 100.200 |  |  |
| 16 d.1 | KNNR 2 0508-04 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice powlekane |  | m | (8.90*2*2+ 16.00)*2 = 103.200 |  |  |

- 5 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 d.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm |  | m2 | (0.87*4)* 2*0.33 = 2.297 |  |  |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0415-03 analogia | Uzupełnienie włazów kominiarskich - dostawa i montaż wyłazu dachowego wraz z obróbkami |  | szt. | 1 |  |  |
| 19 d.1 | KNNR 2 0504-06 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynko- wanej powlekanej wyłazów dachowych |  | szt. | 1 |  |  |
| 20 d.1 | kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż instalacji odgro- mowej na budynku - dach spadzisty, dwuspa- dowy o wym w rzucie 34,10m na 16,00m, wy- sokość w kalenicy 10,41m, kryty gontem, wy- sokość budynku do okapu dachu 6,50m. W po- zycji należy uwzględnić wszelkie materiały i ro- boty niezbedne do wykonania instalacji odgro- mowej, ewentualną wymianę elementów i do- danie nowych wraz z pomiarami. W pozycji na- leży także uwzględnić montaż pionów i otoku lub szpil w ziemi. |  | kpl | 1 |  |  |
| 21 d.1 | TZKNBK VIII 03-84 | Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy |  | m | (34.10*2+ 16.00*2)* 0.50 = 50.100 |  |  |
| 22 d.1 | TZKNBK VIII 01-01 | Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowa- niem zaprawy wap. lub cem.-wap. |  | m2 | 0.87*0.60* 4*2 = 4.176 |  |  |
| 23 d.1 | KNR 0-26 0640-04 analogia | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków |  | m2 | 44.256 |  |  |
| 24 d.1 | KNR-W 2-02 1519-03 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikono- wą zawierającą kwarc |  | m2 | 44.256 |  |  |
| 25 d.1 | KNR AT-05 1651-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m |  | m2 | 34.10* 6.50*2+ 16.00* 10.60*2 = 782.500 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:   …………………………………………………………………………………………… zł

- 6 -

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczo- ne | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:   ………………………………………………………………………………………………………… zł

- 7 -

| Lp. | Pozycje kosztory- sowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaź- nik na jed- nostkę zł | Udz iał pro- cen- to- wy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Kosztorys netto |  |  |  |  |  | 81.30 % |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  | 18.70 % |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  | 100.0 0% |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:   ……………………………………………………………………………. zł

- 8 -