Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

ADP.3211.75.2022/KE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dot. dostawy mebli na wyposażenie lokalu mieszkalnego wraz z ich wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, montażem i ustawieniem

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.

Meble powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu i stosowania, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.

Materiały użyte do wyrobu mebli w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie, elementy wykonane z PCV muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być stosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na  stały pobyt ludzi.

| LP. | RODZAJ | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| KUCHNIA |  |  |  |
| 1. | Zabudowa kuchni (bez AGD) | Zabudowa jednej ściany o szerokości 317 cm w meble kuchenne z uwzględnieniem miejsca na sprzęty AGD - wyszczególnienie mebli z wymiarami: 1. szafka pod zlew: szer. 80 cm, wys. 83-87 cm, gł. 45-50 cm, 2. szafka wisząca nad zlewem: szer. 80 cm, wys. 55-60 cm, gł. 30-32 cm miejsce na zmywarkę wolnostojącą o szer. 45 cm, 3.szafka wisząca nad zmywarką: szer. 45 cm, wys. 55-60 cm, gł. 30-32 cm, miejsce na kuchenkę gazowo – elektryczną wolnostojącą o szerokości 60 cm, 4. szafka nad okap z filtrem: szer. 60 cm, 5. szafka dolna: szer. 80 cm z szufladą na sztućce: wys. 83-87 cm, gł. 45-50 cm, 6. szafka górna: szer. 80 cm, wys. 55-60 cm, gł. 30-32 cm, 7. szafka dolna: szer. 50 cm, wys. 83-87 cm, gł. 45-50 cm, 8. szafka górna: szer. 50 cm, wys. 55-60 cm, gł. 30-32 cm. - kolorystyka: fronty: biały połysk korpus: biały kolor blatu: dąb/buk/sosna - materiał mebli : płyta laminowana MDF | 1 zestaw |
| JADALNIA/POKÓJ DZIENNY kolorystyka stołu, krzeseł i szafki RTV w identycznych odcieniach drewna |  |  |  |
|  | Stół | - nierozkładany - nogi i korpus drewniany - blat z płyty laminowanej MDF - kształt stołu - prostokąt - wymiary: dł. 110-120, szer. do 70-80 cm, wys. 76-80 cm - kolorystyka: dąb/buk/sosna lub nogi i korpus - białe, blat – dąb/buk/sosna | 1 szt. |
|  | Krzesło | - drewniane - bez obicia - wymiary: wys. 75-85 cm, wys. siedziska 45-48 cm, gł. siedziska 40-45 cm, szer. siedziska: 40-45 cm - kolorystyka: dąb/buk/sosna lub białe | 6 szt. |
|  | Szafka RTV | - materiał płyta MDF - wymiary: dł./szer. 160-180 cm, wys. 50-60 cm, gł. 40-45 cm - ilość drzwi - 2 - ilość półek otwartych – 1 lub 2 - kolorystyka: dąb/buk/sosna lub fronty i korpus - białe, blat – dąb/buk/sosna | 1 szt |
|  | Sofa | - wolnostojąca (tapicerka na całej powierzchni) - funkcja spania - pojemnik na pościel - oparcie na stałe, nierozkładane - boki (podłokietniki) tapicerowane - wymiary: szer. 130-150 cm, gł. do 90 cm, wysokość całkowita 70-80 cm, - siedzisko i oparcie z pianki średniej twardości, - kolor: odcienie niebieskiego lub szarości | 1 szt. |
| PRZEDPOKÓJ |  |  |  |
|  | Szafa ubraniowa | - dwudrzwiowa - drzwi przesuwne - lustro na całej powierzchni jednych drzwi - lewa strona - drążek na wiszące ubrania i 2 półki - prawa strona - 4-6 półek - wymiary: szer. 85-90 cm, wys. 200 cm, gł. 55-60 cm - kolor: dąb/buk/sosna lub biały | 1 szt. |
| 2 POKOJE - kolorystyka mebli w identycznych odcieniach drewna - jasny dąb/białe - materiał wykonania – płyta laminowana MDF (spoza kanapą) |  |  |  |
| 1. | Kanapa/wersalka | - rozkładana (system „klik-klak”) - pojemnik na pościel - wymiary: max. dł./szer. 210 cm, wys. 90-110 cm, gł. 70-90 cm - powierzchnia spania 120-160 x 190-210 cm - wypełnienie pianką T25 - sprężyny bonelowe - obicie: trwała, niebrudząca tkanina - kolor obicia: odcienie brązu/szarości | 2 szt. |
| 2. | Meble pokojowe z jednej kolekcji: 2 szafy, 2 komody, 1 stolik, 1 ława | szafa ubraniowa - wymiary: szer. 110-130 cm, wys. 190-200 cm gł. 50-60 cm - 2-3 drzwi - 5-7 półek - 2-3 szuflady - 1 drążek na wiszące ubrania | 2 szt. |
|  |  | komoda - wymiary: dł./szer. 110-130 cm, wys. 80-100, cm gł. 34-50 cm - 2 drzwi - 4 półki - 3-4 szuflady | 2 szt. |
|  |  | stolik - wymiary: dł. 50-70 cm, szer., wys. 40-60 cm - kształt – kwadrat/prostokąt | 1 szt. |
|  |  | ława - wymiary: dł. 110-120 cm, wys. 45-55 cm, szer. 50-60 cm | 1 szt. |

UKŁAD MEBLI KUCHENNYCH

| szafka 80 cm | szafka 45 | szafka 60 | szafka 80 | szafka 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | okap 60 |  |  |
| szafka pod zlew 80 cm | zmywarka 45 cm | kuchenka 60 cm | szuflada na sztućce | szafka 50 |
|  |  |  | szafka 80 |  |