Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ADP.3211.91.2023/KE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nr 1

Piec konwekcyjno-parowy wraz z dostawą, montażem, wniesieniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu w siedzibie zamawiającego.

Uwaga:  montaż  winien zostać wykonany przez autoryzowany serwis producenta.

II. WYMAGANE FUNKCJE PIECA

Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje i właściwości:

- funkcja mycia automatycznego (program podstawowy, mycie automatyczne, program płukania, program nabłyszczania),

- tryb gotowania: na parze w niskiej temperaturze 30-98°, na parze w temperaturze 99°, super gotowanie na parze w 100-130° i konwekcyjny 30-300°,

- wskazanie stanu czyszczenia i pozostałego czasu

- wyświetlacz/ekran min. 2,8"

- gotowanie dla produktów delikatnych

- możliwość regulacji wilgotności w komorze (czujnik)

- osuszanie komory dla chrupiących wypieków

- fabrycznie przygotowane przepisy

III. WYPOSAŻENIE PIECA

Charakterystyka wyposażenia:

- system automatycznego nawilżania i osuszania

- sonda wewnętrzna wielopunktowa

- możliwość wyboru ½ mocy

- automatyczne ustawianie temperatury wrzenia

- drzwi komory gotowania z podwójną szybą i wentylacją

- wytwarzanie pary: natryskowe

- oświetlenie LED komory gotowania

- wydłużony układ parownic, ilość prowadnic min. 6

- wyświetlanie wartości rzeczywistych i wartości wybranych

Wyposażenie dodatkowe:

- komplet tac: min 6 szt

- podstawa pod piec: 1 szt

- zmiękczacz wody: 1 szt.

IV. DANE TECHNICZNE PIECA

- moc elektryczna: max. 11,200 KW

- moc grzewcza: max 10,50 KW

- sterowanie: elektroniczne zasilanie: 400 V

- otwieranie drzwi: prawe lub lewe

| Wymiary: | Minimalne | Maksymalne |
| --- | --- | --- |
| Szerokość | 890 mm | 898 mm |
| Głębokość | 810 mm | 817 mm |
| Wysokość | 800 mm | 846 mm |
| Pojemność komory | 0,600 m3 | 0,630 m3 |

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nr 2

Okap centralny skrzyniowy wraz z dostawą, montażem, wniesieniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu w siedzibie zamawiającego.

Uwaga: montaż winien zostać wykonany przez autoryzowany serwis producenta i być dopasowany do typu pieca opisanego powyżej. Okap montowany jak przyścienny.

VI. DANE TECHNICZNE OKAPU

- moc silnika: min. 0,2

- wydajność: min. 1250m3/h

- natężenie: min 0,9 A

- napięcie: 230V

- temperatura pracy: 45stC

- regulator obrotów

Okap powinien być wyposażony w filtry labiryntowe.

Wbudowany wentylator-obudowa zgrzewna z blachy stalowej.

Spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

| Wymiary: |  |
| --- | --- |
| Szerokość | 1200 mm |
| Głębokość | 1200 mm |
| Wysokość | 450/550 mm |
| Króciec | fi 200/250 mm |

VII. DOKUMENTACJA

Do sprzętu należy dołączyć:

- listę kontrolną uruchomienia pieca konwekcyjno-parowego,

- instrukcje obsługi,

- warunki gwarancji (minimalny okres gwarancji 24 miesiące).