| SST-454.4 | Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej |
| --- | --- |

1. 	Część ogólna

1.1.	Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zbiory wymagań w zakresie właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych i sposobu wykonania robót budowlanych przewidzianych w celu realizacji następującego zamówienia:

| Nazwa zamówienia inwestycyjnego: | Remont Parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika w Łodzi |
| --- | --- |
| Adres inwestycji: | jednostka ewidencyjna 106105_9 ob. 0001, dz. nr 143/2 ul. Próchnika 11; 90-408 Łódź |
| Inwestor: | Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. ul. Sterlinga 13; 90-217 Łódź |

1.2.	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących swoim zakresem montaż stolarki i ślusarki drzwiowej.

1.3.	Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.	Informacje o terenie budowy

1.4.1.	Organizacja robót budowlanych

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" (plan BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy.

1.4.2.	Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.3.	Ochrony środowiska

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.4.	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochronna ppoż.

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.5.	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.6.	Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.5.	Inne uwarunkowania realizacyjne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.6.	Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

kod CPV:   45421130-4		Instalowanie drzwi i okien

1.7.	Określenia podstawowe

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

2.	Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

2.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

2.2.	Wymagania szczegółowe

- Materiał, typ, kolorystyka drzwi zgodnie z wykazami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

- Wyposażenie drzwi zgodnie z wykazami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

- Wszystkie drzwi należy wyposażyć w zamki i okucia ze stali nierdzewnej.

- Drzwi do WC wyposażone w zamki WC i kratki wentylacyjne.

- Drzwi z komunikacji powinny zostać wyposażone w samozamykacze.

- Dokumentacja projektowa przedstawia wymiary ślusarki teoretyczne, które przed przystąpieniem do produkcji i montażu należy sprawdzić w naturze.

3.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

3.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

3.2.	Sprzęt i maszyny do wykonania robót

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem budowlanym, w tym elektronarzędziami, takie jak: wiertarka, wiertła do metalu, drewna, betonu, młotek gumowy, miara, poziomnica, śrubokręt, kliny drewniane oraz inny sprzęt dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4.	Wymagania dotyczące środków transportu

4.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

4.2.	Środki transportu do wykonania robót

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub zadaszeniem. Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz w stojakach bez narażenia na uderzenia i wpływy wilgoci atmosferycznej.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania robót powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

5.2.	Wbudowanie stolarki i ślusarki drzwiowej

- Drzwi powinny być dostarczone w stanie ostatecznie wykończonym.

- Do wbudowania skrzydło się zdejmuje.

- Tolerancja montażowa ościeżnic powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych.

- Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm. a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy-nie większe niż 30 cm.

- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżach.

- Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy montażowe. Kotwy montażowe wczepia się w profil drzwi, a drugi koniec przytwierdza się do muru za pomocą kołków rozporowych, minimalne zagłębienie kołków rozporowych to 6 cm. w celu uzupełnienia luzów między ościeżnicą a ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczelniającym (pianką poliuretanową).

- Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki poliuretanowej skrzydła drzwi powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą.

- Czynności wykonywane w trakcie montażu,

- sprawdzić wymiary otworu, luz między otworem a ościeżnicą powinien wynosić: na szerokości otworu 2 ÷ 6 mm, na wysokości otworu 5 ÷ 9 mm,

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów,

- zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta,

- szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową

- wykonać wykończenia otworu wokół ościeżnicy.

- Drzwi ppoż. powinny zostać zamocowane zgodnie z instrukcją producenta, przy spełnieniu wymagań świadectw lub aprobat technicznych ITB,

6.	Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

6.2.	Kontrola, badania i odbiór robót

6.2.1.	Zasady kontroli jakości robót

- Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

- Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót

- porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i/lub kartami technicznymi produktów.

- Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania robót z technicznymi warunkami wykonania.

6.2.2.	Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

- sprawdzenie materiałów

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- sprawdzenie trwałości połączeń

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć oraz uszczelek

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

7.2.	Przedmiar i obmiar robót

Obmiaru stolarki i ślusarki drzwiowej dokonać w m2 ich powierzchni lub w sztukach wg typów. Ościeżnice w m2 powierzchni drzwi.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji powykonawczej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i/lub Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót budowlanych

8.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

8.2.	Odbiór robót

8.2.1.	Odbiór stolarki

- Odbioru osadzenia stolarki dokonać poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości elementu, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości ościeżnicy.

- Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm.

- Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm do 2 m; 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej.

- Należy również sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

- Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.

- Zasady odbioru robót:

- odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe;

- odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży;

- ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą;

- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę;

- luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm;

- zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów;

- otwarte skrzydło stolarki nie może się same zamykać;

- okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały;

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni uszczelek i okuć.

- W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika.

9.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót towarzyszących

9.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

9.2.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Roboty tymczasowe i towarzyszące zostały ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w związku z czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy będą występować razem z robotami podstawowymi.

10.	Dokumenty odniesienia

10.1.	Dokumentacja projektowa

- projekt budowlany architektoniczny z uzgodnieniami,

- projekty branżowe

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- pozwolenie na budowę,

- protokół przekazania placu budowy

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników użytkowanych na placu budowy,

- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy,

- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości,

- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,

- atesty na używane środki ochrony indywidualnej,

- protokoły odbioru robót

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany jest je udostępnić właściwym organom kontrolnym.

10.2.	Normy

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy i Rozporządzenia) dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

Poniżej wymienione przykładowe normy dotyczące realizacji robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej:

| PN-88/B-10085 | Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Wymagania i badania (Zmiana A2). |
| --- | --- |
| PN-B-91000:1996 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. |
| PN-EN 130:1998 | Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie. |