Załącznik nr 1

Zestawienie sprzętu medycznego – formularz asortymentowy – pakiety od 1 do 17

PAKIET  1

Aparat  USG - 1 szt.

| L.p. |  | Opis przedmiotu | Parametr wymagany |  |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. |  |  | 4. |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |  |  |
|  |  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |  |  |
|  |  | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Powyżej 40 000 |  |  |  |
|  |  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,5-16 MHz |  |  |  |
|  |  | Niezależne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne | Min. 4 |  |  |  |
|  |  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. 180 dB |  |  |  |
|  |  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej powyżej 10 cali | Tak |  |  |  |
|  |  | Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej min. 17 cali, rozdzielczości min. 1280 x 1024 piksele, z regulacją położenia (obrót, pochylenie) | Tak |  |  |  |
|  |  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  |  |  |
|  |  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |  |  |
|  |  | Pojemność dysku twardego | Powyżej 300 GB |  |  |  |
|  |  | Min. 2 porty USB z przodu aparatu. | Tak |  |  |  |
|  |  | Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu w celach m.in. dydaktycznych (łączność Wi-Fi lub bluetooth) | Tak |  |  |  |
|  |  | Czas uruchomienia systemu | Max. 60 sek. |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | Tak |  |  |  |
|  |  | Bezprzewodowa łączność z siecią szpitalną lub dowolnym komputerem | Tak |  |  |  |
|  |  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Min. 50 |  |  |  |
|  |  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |  |  |
|  |  | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 30 000 |  |  |  |
|  |  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |  |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |
|  |  | Tryb 2D (B-Mode) |  | Tak |  |  |
|  |  | Zakres ustawienia głębokości penetracji |  | Min. 2 – 40 cm |  |  |
|  |  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE |  | Min. 10x |  |  |
|  |  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran |  | Tak |  |  |
|  |  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz |  | Tak |  |  |
|  |  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) |  | Min. 8 stref |  |  |
|  |  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) |  | Min. 8 stref |  |  |
|  |  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi |  | Tak |  |  |
|  |  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) |  | Tak |  |  |
|  |  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego |  | Powyżej 7 |  |  |
|  |  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D |  | Min. 1000 obr./sek. |  |  |
|  |  | Tryb M-mode |  | Tak |  |  |
|  |  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M |  | Min . 5 |  |  |
|  |  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  | Tak |  |  |
|  |  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ |  | Min. 9 m/s |  |  |
|  |  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej |  | Min. 0,5 - 20 mm |  |  |
|  |  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej |  | Min. 0 do +/-89 stopni |  |  |
|  |  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  | Tak |  |  |
|  |  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo |  | Min. 350 obr./sek. |  |  |
|  |  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego |  | Min. +/-30 stopni |  |  |
|  |  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ |  | Tak |  |  |
|  |  | Tryb Power Doppler kierunkowy |  | Tak |  |  |
|  |  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach |  | Tak |  |  |
|  |  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ |  | Tak |  |  |
|  |  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego |  | Tak |  |  |
| GŁOWICE |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |
|  |  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologiczno-położniczych, echa płodu i innych. |  | Tak |  |  |
|  |  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika |  | Min. 2 – 6 MHz |  |  |
|  |  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode |  | Min. 3 |  |  |
|  |  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego |  | Min. 3 |  |  |
|  |  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler |  | Min. 3 |  |  |
|  |  | Kąt pola obrazowego głowicy |  | Powyżej 70 stopni |  |  |
|  |  | Wirtualne poszerzenie kąta pola obrazowego głowicy |  | Powyżej 110 stopni |  |  |
|  |  | Głębokość obrazowania |  | Min. 40 cm |  |  |
|  |  | Głowica liniowa do badań naczyń, mięśniowo-szkieletowych oraz małych i powierzchownie położonych narządów. |  | Tak |  |  |
|  |  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika |  | Min. 4 – 16 MHz |  |  |
|  |  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode |  | Min. 3 |  |  |
|  |  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego |  | Min. 3 |  |  |
|  |  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler |  | Min. 3 |  |  |
|  |  | Ilość elementów |  | Min. 190 |  |  |
|  |  | Długość czoła obrazowego głowicy |  | Max. 40 mm |  |  |
|  |  | Głębokość obrazowania |  | Min. 28 cm |  |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. |  |  | 3. |  | 4. |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym |  |  | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, pediatria, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne |  |  | Tak |  |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań |  |  | Tak |  |  |
| OPCJE ROZBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. |  |  |  | 3. | 4. |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowicy wolumetrycznej (objętościowej) convex z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 55 objętości/sek. |  |  |  | Tak |  |
|  | Głowica objętościowa convex pracująca w trybie 4D |  |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie |  |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL) |  |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar NT |  |  |  | Tak |  |
|  | Tryb obrazowania panoramicznego |  |  |  | Tak |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci w standardzie DICOM z funkcją Worklist i MPPS |  |  |  | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 38 m/s |  |  |  | Tak |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy |  |  |  | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate |  |  |  | Tak |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 linii prostych jednoczasowo |  |  |  | Tak |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat |  |  |  | Tak |  |
|  | Głowice convex, endokawitarne, liniowe i sektorowe (phased array) |  |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT |  |  |  | Tak |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 2

Aparat EKG - 1szt.

| - Opis przedmiotu | - Parametr wymagany | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Aparat 12-kanałowy do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń | Tak, podać |  |
| Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak, podać |  |
| Wymiar ekranu min.5,7” ( 118x89 mm) z 3,4,6,lub 12 odprowadzeń | Tak, podać |  |
| Rozdzielczość ekranu min (punkty 320 x 240) | Tak, podać |  |
| Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak, podać |  |
| Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak, podać |  |
| Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak, podać |  |
| Waga max 3,5 kg (z wbudowanym akumulatorem) | Tak, podać |  |
| Wydajność akumulatora min. 90 min. ciągłego zapisu , min. 15 m ciągłego wydruku. | Tak, podać |  |
| Czas ładowania akumulatora ( przy całkowitym wyładowaniu) max .10 godz. | Tak, podać |  |
| Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | Tak, podać |  |
| Przetwarzanie analogowo-cyfrowo A/D 13 bitów | Tak, podać |  |
| Rodzaj papieru: rolka, rodzaj papieru : termiczny | Tak, podać |  |
| Szerokość papieru 112 mm | Tak, podać |  |
| Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | Tak, podać |  |
| Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak, podać |  |
| Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12 | Tak, podać |  |
| Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | Tak, podać |  |
| Detekcja kardiostymulatorów | Tak, podać |  |
| Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak, podać |  |
| Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak, podać |  |
| Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak, podać |  |
| Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s) | Tak, podać |  |
| Filtry automatyczne: autoadaptacyjne | Tak, podać |  |
| Zabezpieczenie przed defibrylacją | Tak, podać |  |
| Sygnał dźwiękowy tętna | Tak, podać |  |
| Baza danych minimum 400 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak, podać |  |
| Profil automatyczny | Tak, podać |  |
| Profil manualny | Tak, podać |  |
| Możliwość ustawienia niegraniczonej ilości profili użytkownika | Tak, podać |  |
| Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | Tak, podać |  |
| Minimum 10 profili LONG | Tak, podać |  |
| Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej HP ( przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4) | Tak, podać |  |
| Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu | Tak, podać |  |
| Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | Tak, podać |  |
| Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | Tak, podać |  |
| Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak, podać |  |
| Pełna analiza i interpretacja słowna ( model z diagnostyką) | Tak, podać |  |
| Możliwość rozbudowy o pełną spirometrię wdechowo-wydechową o minimum 3 profilach: wymuszona, swobodna, MVV. | Tak, podać |  |
| Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG z opcją modułu do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej. | Tak, podać |  |
| Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak, podać |  |
| Opcja torby transportowej | Tak, podać |  |
| Możliwość podłączenia do oprogramowania ze wspólną bazą pacjentów dla badań holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii, i spoczynkowego EKG | Tak, podać |  |
| Wózek pod stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta, hamulcami i kuwetą na akcesoria | Tak, podać |  |
| Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, podać |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

- PAKIET  3

- Wózek do transportu chorych - 1 szt

| L.p. | - Opis przedmiotu | - parametr wymagany | - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | tak, podać |  |
|  | Budowa wózka składająca się z podstawy, kolumnowego układu podnoszenia oraz leża wózka | tak, podać |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną | tak, podać |  |
|  | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) | tak, podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka max 850 mm | tak, podać |  |
|  | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | tak, podać |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych | tak, podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 85° (+/- 5°) | tak, podać |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | tak, podać |  |
|  | Listwy odbojowe na ramie leża chroniące wózek przed uszkodzeniami | tak, podać |  |
|  | Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | tak, podać |  |
|  | Składane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta oraz pałąk ze stali nierdzewnej od strony nóg pacjenta | tak, podać |  |
|  | Tunel na całej długości leża umożliwiający wsunięcie i przesuwanie cyfrowej kasety i wykonanie zdjęcia RTG | tak, podać |  |
|  | Szeroki rozstaw kolumn oraz blat umożliwiający monitorowanie pacjenta aparatem typu C | tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 570 do 880 mm | tak, podać |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka | tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min 16° dla obu funkcji | tak, podać |  |
|  | Podwozie zabudowane osłoną z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta | tak, podać |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną | tak, podać |  |
|  | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnych od strony głowy i nóg pacjenta | tak, podać |  |
|  | Dźwignie system blokowania kół jezdnych wózka zlokalizowane w podstawie od strony głowy i nóg pacjenta | tak, podać |  |
|  | Piąte koło w podstawie zwiększające mobilność wózka | tak, podać |  |
|  | Wyposażenie wózka: | tak, podać |  |
|  | Poręcze boczne składane na ramę leża posiadające uchwyt zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki | tak, podać |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości min. 1200 mm. Poręcze muszą składać się poniżej górnej powierzchni materaca | tak, podać |  |
|  | Nośność maksymalna min. 230 kg | tak, podać |  |
|  | Wieszak kroplówki posiadający regulację wysokości oraz możliwość jego złożenia i przymocowania do ramy leża wózka | tak, podać |  |
|  | Materac z pokrowcem ze skaju o grubości 8 cm z zamkiem, wodoszczelny, | tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania | tak, podać |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta – dołączyć do oferty | tak, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | tak, podać |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | tak, podać |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | tak, podać |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | tak, podać |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | tak, podać |  |

Nazwa producenta:	         ............................................................

Nazwa i typ:                                     ………………………………………

Rok produkcji:	         … .......................................................

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET  4

POMPY INFUZYJNE DWUSTRZYKAWKOWE - 1 szt.

| L.p. | Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa z klawiaturą numeryczną [fabrycznie nowa, oznakowanie CE] | TAK |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2018 |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach [minimum] 5/6 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | Tak, podać |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych /minimum 5/ - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
|  | Zakres szybkości dozowania [minimum] co 0,1ml/h 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml | Tak, podać |  |
|  | Programowana szybkość podaży w jednostkach [minimum] ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, podać |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej [minimum] do 2000 ml/h co 0,1 dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
|  | Programowane ciśnienie okluzji w zakresie [minimum] 300-900 mmHg co 75 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podglądu lub zmiany parametrów w trakcie infuzji | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak, podać |  |
|  | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzna lista leków [minimum] 30 nazw z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku [minimum 12 profili] | Tak, podać |  |
|  | Możliwość programowania prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu | Tak |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana | Tak, podać |  |
|  | Funkcja KVO programowalna w zakresie [minimum] 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Historia infuzji [minimum] 1800 zdarzeń | Tak, podać |  |
| 22. | System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta wizualny i dźwiękowy. Podać listę alarmów. | Tak, podać |  |
| 23. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 24. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka | Tak |  |
| 25. | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
| 26. | Klasa ochronności [minimum[ I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |
| 27. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe [minimum] 20h przy przepływie 5 ml/h i 4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |
| 28. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 29 | Waga [max] 4,2 kg | Tak, podać |  |
| II. | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1. | Okres gwarancji /minimum/ 24 miesiące od daty dostawy | Tak, podać |  |
| 2. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 3. | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia /max/ 5 dni roboczych | Tak, podać |  |
| 4. | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel, fax |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu /minimum/ 10 lat | Tak, podać |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 5

Laparoskop  chirurgiczny  -  1 szt

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Parametr wymagany | Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tor wizyjny FULL HD |  |  |  |  |
|  | Kontroler kamery endoskopowej Full HD fabrycznie nowy nie podemonstracyjny rok produkcji 2018 – 1 zestaw | 1 |  |  |  |
|  | Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów Laparoskopii, Urologii Endoskopowej, Ginekologii Endoskopowej, Artroskopii, Torakochirurgii.. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość kamery nie gorsza niż 1920x 1080p (skanowanie progresywne) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Czułość nie gorsza niż <1,2 luxa |  | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery współpracujący z min. 3 głowicami w tym 3CCD oraz 1CCD oraz głowicą pendularną. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość współpracy sterownika kamery z videoendoskopami oraz fiberoskopami optycznymi |  | Tak, podać |  |  |
|  | Balans bieli dostępny z przycisku na głowicy kamery oraz z poziomu kontrolera kamery |  | Tak, podać |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów medycznych w rozdzielczości 1920 x 1080 Full HD wykonana w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery |  | Tak, podać |  |  |
|  | Sterowanie zapisem obrazów medycznych poprzez przyciski głowicy kamery lub podłączoną do kontrolera kamery zewnętrzną klawiaturę lub dedykowanego pilota zdalnego sterowania opcjonalnie |  | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja zoom optyczny dostępna z poziomu obiektywu główki kamery |  | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością stałego wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego |  | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja wyboru profilu użytkownika dostępna z poziomu kontrolera kamery |  | Tak, podać |  |  |
|  | Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora |  | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja sterowaniem natężenia intensywności światła dostępna z poziomu kontrolera kamery i emitera światła |  | Tak, podać |  |  |
|  | Kontroler kamery wyposażony w minimum dwa wyjścia cyfrowe do podłączenia monitora operacyjnego przekazujące sygnał Full HDTV (1920 x 1080p) o standardzie DVI-D (Full HD 1920 x 1080p) Gniazdo umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym |  | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 2 gniazda USB umożliwiające podłączenie np.: klawiatury, pamięci typu Pen driver, drukarki medycznej, aktualizacji oprogramowania |  | Tak, podać |  |  |
|  | Lekka głowica kamery do zabiegów Laparoskopowych, waga głowicy nie większa niż 170 g., kabel sygnałowy głowicy kamery o długości min. 3 m | 1 | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery o rozdzielczości Full HD wyposażona w przetworniki 3x 1,3’’CCD, 16:9 |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego sterowania czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery (do każdego przycisku można przypisać 2 funkcje i uruchamiać je poprzez krótkie i długie przytrzymanie przycisku) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery z automatycznym zamkiem do okularu optyki zamykającym się po zbliżeniu optyki bez dodatkowych czynności |  | Tak, podać |  |  |
|  | W zestawie: - przewodowy pilot zdalnego sterowania dedykowany do kontrolera kamery - pamięć PenDrive min. PenDrive 8 GB |  | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor operacyjny fabrycznie nowy nie podemonstracyjny rok produkcji 2018- zestaw | 1 | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor medyczny LCD HD o przekątnej min. 27" |  | Tak, podać |  |  |
|  | Front pokryty szkłem z możliwością dezynfekcji spełniający wymogi sal operacyjnych |  | Tak, podać |  |  |
|  | Format obrazu 16:9 |  | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080p |  | Tak, podać |  |  |
|  | Jasność 700 cd/m2 |  | Tak, podać |  |  |
|  | Kontrast minimum 1000:1 |  | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt patrzenia V 1780 H 1780 |  | Tak, podać |  |  |
|  | System podświetlenia matrycy EDGE LED |  | Tak, podać |  |  |
|  | Wejścia: min. 2x DVI-D, 1x VGA , 1x SD/HD/3G- SDI (BNC), 1x C-Video (BNC), 2x S-Video(Y/C)(BNC), 1x Component (RGBS, YPbPr) (5x BNC) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Wyjścia : min. 1x DVI-D, SD/HD/3G- SDI (BNC) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcje: PIP, PBP, PAN, ZOOM, FREEZE |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość mocowania na standardowym uchwycie typu Vesa |  | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła-fabrycznie nowe nie podemonstracyjne rok produkcji 2018- zestaw | 1 | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED, generujące światło o temperaturze barwowej 6 500 K |  | Tak, podać |  |  |
|  | Żywotność diody LED min. 30 000 godzin |  | Tak, podać |  |  |
|  | Moc emitowanego natężenia światła nie mniejsza niż równoważnik 175 W (Xenon) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Zmiana natężenia światła dostępna z poziomu emitera światła |  | Tak, podać |  |  |
|  | Wskaźnik paskowy lub liczbowy umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawione natężenie świecenia |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia światłowodów innych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów (min. 4) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Insuflator z funkcją podgrzewania fabrycznie nowy nie podemonstracyjny rok produkcji 2018- zestaw | 1 | Tak, podać |  |  |
|  | Insuflator do wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej w operacjach laparoskopowych | 1 | Tak, podać |  |  |
|  | Przepływ gazu CO2 regulowany w zakresie od 2 do 45 litrów na minutę |  | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie gazu CO2 regulowane w zakresie 3-25 mmHg (+/-2 mmHg) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Przepływ gazu w fazie wstępnej wytwarzania odmy z krokiem co 1l/min (+/-50%) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia wysokiego przepływu gazu tzw High flow |  | Tak, podać |  |  |
|  | Czytelny wyświetlacz/ ekran dotykowy prezentujący wartości zadane i wartości bieżące podawanego gazu |  | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja podgrzewania gazu do temperatury około 37 0 C, realizowana poprzez dren ze spiralą grzejną |  | Tak, podać |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe gwarantujące bezpieczną insuflację |  | Tak, podać |  |  |
|  | Informacja graficzna o ilości gazu w butli |  | Tak, podać |  |  |
|  | Licznik zużycia gazu dla jednego pacjenta z funkcją zerowania |  | Tak, podać |  |  |
|  | . Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia profilów własnych użytkowników |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zasilania urządzenia gazem CO2 sieciowym albo z butli |  | Tak, podać |  |  |
|  | Dren do insuflacji gazu z podgrzewaniem (spirala grzejna ) o długości min. 3 m | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Filtry higieniczne, jałowe , pojedynczo pakowane | 10 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Reduktor ciśnienia gazu | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Pompa laparoskopowa fabrycznie nowa nie podemonstracyjna rok produkcji 2018- zestaw | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Laparoskopowa , rolkowa pompa ssąco-płucząca |  | Tak, podać |  |  |
|  | Tor ssania i tor płukania uruchamiany niezależnie |  | Tak, podać |  |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa |  | Tak, podać |  |  |
|  | Dren płuczący minimum 20-krotnego użytku z dwoma przebijakami | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Dren ssący wielorazowego użytku | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Dren próżniowy z filtrem do połączenia pompy z pojemnikiem na brudny płyn | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemnik na brudny płyn z pokrywą umożliwiającą podłączenie drenów (próżniowego i drenu pacjenta) | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Waga pompy bez akcesoriów około 4 kg |  | Tak, podać |  |  |
|  | Montaż pompy oraz pojemnika na brudny płyn na relingu bocznym wózka co zapobiega zalaniu płynem innych urządzeń |  | Tak, podać |  |  |
|  | Przepływ płukania min. 1,8 litrów/ min. (+/- 10%) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Przepływ ssania min.1,8 litrów / min. (+0.4/-0.1 l/min.) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie w torze płukania min. 400 mmHg (+/- 50 mmHg) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie w torze ssania między -50 a -60kpa |  | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek endoskopowy fabrycznie nowy nie podemonstracyjny rok produkcji 2018 | 1 | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary minimalne: wys. x szer. x gł. 1500 x 670 x 690 mm |  | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 4 półki w tym min.2 regulowane |  | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 10 gniazd w panelu bocznym wózka do podłączenia urządzeń na krótkich zasilaczach |  | Tak, podać |  |  |
|  | Wszystkie urządzenia uruchamiane jednym przełącznikiem na panelu bocznym wózka |  | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyty po obu stronach wózka dla łatwego przemieszczania |  | Tak, podać |  |  |
|  | Cztery koła w tym przynajmniej 2 z blokadą, koła wyposażone w odbojniki zapobiegające najechaniu wózkiem na kable (odsuwają kable ) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do głowicy kamery |  | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do zamontowania butli z gazem CO2 do 35 kg |  | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek wyposażony w wysięgnik na płyny infuzyjne o nośności min. 8 kg (po min. 4 kg na każdym zaczepie ) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do mocowania pompy laparoskopowej |  | Tak, podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka nie mniej niż 120 kg |  | Tak, podać |  |  |
|  | Waga wózka około 70 kg |  | Tak, podać |  |  |
|  | System elektrochirurgiczny z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych – zestaw z wyposażeniem fabrycznie nowy nie podemonstracyjny rok produkcji 2018 |  | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną |  | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm |  | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz |  | Tak, podać |  |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333 kHz |  | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji |  | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe |  | Tak, podać |  |  |
|  | Klasa I CF |  | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów |  | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania |  | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego |  | Tak, podać |  |  |
|  | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” |  | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Komunikacja w języku polskim |  | Tak, podać |  |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków |  | Tak, podać |  |  |
|  | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim |  | Tak, podać |  |  |
|  | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia |  | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą |  | Tak, podać |  |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy |  | Tak, podać |  |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej |  | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu |  | Tak, podać |  |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu |  | Tak, podać |  |  |
|  | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym |  | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  | Tak, podać |  |  |
|  | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  | Tak, podać |  |  |
|  | Cięcie monopolarne z mocą 350W |  | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 4 rodzaje cięcia monopolarnego w tym cięcie w osłonie argonu |  | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia |  | Tak, podać |  |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W |  | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), |  | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej |  | Tak, podać |  |  |
|  | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W |  | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu |  | Tak, podać |  |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia |  | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l |  | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem |  | Tak, podać |  |  |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą 120W |  | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 2 rodzaje koagulacji bipolarnej |  | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej |  | Tak, podać |  |  |
|  | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów |  | Tak, podać |  |  |
|  | Ciecie bipolarne z mocą 120W |  | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego |  | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W |  | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych |  | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia |  | Tak, podać |  |  |
|  | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym |  | Tak, podać |  |  |
|  | Włącznik nożny dwuprzyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów, kabel o dł. min 5m | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt., opakowanie handlowe 50szt - 100 szt. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. 3-4 m przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 100 cykli sterylizacji | 3 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm: - kulka 4mm – 2 szt. - nóż prosty , dł. ok. 25mm – 3 szt. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, długość ok. 160 mm, końcówka 1 mm - 1 szt. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, długość ok. 195 mm, końcówka 1 mm - 1 szt. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Kabel do instrumentów laparoskopowych , wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Instrumentarium laparoskopowe fabrycznie nowe nie podemonstracyjny rok produkcji 2018 |  | Tak, podać |  |  |
|  | Optyka Laproskopowa śr. 10 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 300 mm, z uniwersalnym okularem wraz z koszem do sterlizacji o wymiarach 471 x 59 x 54 mm | 2 kpl. | Tak, podać |  |  |
|  | Światłowód śr. 5,0 mm, dł. 2,3 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: światłowód oznaczony kolorem, adapter do połączenia z endoskopem, adapter do połączenia z projektorem | 2 kpl | Tak, podać |  |  |
|  | Igła Veres 120 mm (standard) | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Prowadnica trokaru 5,5mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, długość robocza 100mm, nagwintowana, z kurkiem - | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Trokar o średnicy 5,5 mm ze szpicem trójgraniastym, długość robocza 100mm | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Prowadnica trokaru 10mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, długość robocza 100mm, z gwintem mocującym, z kurkiem | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Trokar 10mm z automatyczną funkcją ochronną, kpl. w zestawie płaszcz z zakończeniem lancetowatym dwukrawędziowym, uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym; do prowadnicy trokaru 10mm o dł. roboczej 100 mm | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Trokar 10mm ze szpicem trójgraniastym, 100mm | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Adapter redukujący, redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub z 10 mm na 5,5 mm lub z 7,0 mm na 5,5 mm . W zestawie uszczelki | 5 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Elektroda hakowa dł. robocza 340 mm | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Nożyczki "Metzenbaum", wygięte w lewo, obie bransze ruchome, długość robocza 330 mm. W zestawie płaszcz, uchwyt, wkład | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszczyki atraumatyczne chwytające, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt , wkład | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszczyki do chwytania i disekcji "Maryland Dissector", długość robocza 330 mm, średnica 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt, wkład | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszczyki średnica 10 mm, typ 2/3 zęba, dł. robocza 310 mm; kpl.; w zestawie: wkład płaszcz, uchwyt . | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające - ekstrakcyjne, 2/3 zęby, monopolarne, długość robocza 330 mm, średnica 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt wkład | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Wkład do kleszczyków szczupakowych o śr. 5 mm, do chwytania i ekstrakcji, monopolarnych, obie bransze ruchome, długość robocza 310 mm | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszcze modułowe monopolarne do wiązania, długość 330 mm. średnica 5 mm | 2 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Imadło Laparoskopowe prawe składające się z wkładu z płaszczem z końcówką płuczącą do trzymadła do igieł, 5 mm, dł. robocza 310 mm Uchwyt osiowy jednostronnie ruchomy z wyłączalnym zabezpieczeniem | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Imadło Laparoskopowe lewe składające się z wkładu z płaszczem z końcówką płuczącą do trzymadła do igieł, 5 mm, dł. robocza 310 mm Uchwyt osiowy jednostronnie ruchomy z wyłączalnym zabezpieczeniem | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Retraktor wachlarzowy, prosty, 5mm, długość robocza 320mm. | 1 szt | Tak, podać |  |  |
|  | Prowadnica trokaru 12,5 mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, długość robocza 15 0mm, z gwintem mocującym, z kurkiem wraz z dedykowanym gwoździem piramidalnym | 1 kpl | Tak, podać |  |  |
|  | Kosz do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentów, zawiera dolną część kosza , pokrywę , stojak głęboki, stojak płaski , drążek 4x , wymiary szer. 250 mm x dł. 530 x wys. 200 mm, ciężar 3,5 kg | 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Pozostałe wymogi |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie szkolenia z obsługi merytorycznej i zabiegowej dla instrumentariuszek oraz lekarzy oddziału chirurgii |  |  |  |  |
|  | Deklaracja stwierdzająca zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC lub Certyfikat CE |  | Tak, załączyć do oferty |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku |  | Tak, załączyć do oferty |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  | Tak, podać nazwy podmiotu |  |  |
|  | Elementy eksploatacyjne oraz części zamienne na oferowany asortyment dostępne przez okres 8 lat |  | Tak, podać |  |  |
|  | Gwarancja obejmująca całkowity przedmiot zamówienia min. 24 miesiące |  | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim. |  | TAK, załączyć podczas dostawy |  |  |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych scanami instrukcji obsługi, broszurami lub ulotkami w języku polskim |  | TAK, załączyć do oferty |  |  |

Wszystkie wymienione narzędzia laparoskopowe winny być wielorazowe z możliwością sterylizacji nisko i wysokotemperaturowej – autoklawowalne w 134 0 C.

Dopuszczony czas sterylizacji 8 minut.

Pełna nazwa urządzenia , model, producent, rok produkcji - podać

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET  6

Materac zmiennociśnieniowy  3 szt

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji 2018 |  |

| Lp. | Opis przedmiotu |  | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |
|  | Materac fabrycznie nowy |  | TAK |  |
|  | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny |  | TAK, podać |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 |  | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund |  | TAK |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. |  | TAK, podać |  |
|  | Wymiary materaca 90x200cm ±5cm |  | TAK, podać |  |
|  | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg |  | TAK, podać |  |
|  | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) |  | TAK |  |
|  | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. |  | TAK |  |
|  | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ |  | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących |  | TAK |  |
|  | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą |  | TAK |  |
|  | Pompa : - niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, - wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp - sterowanie za pomocą przycisków membranowych, - min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy, - możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy, - funkcję tłumienia drgań - alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu - Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego - uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, - funkcja blokowania sterowania, - automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach - sygnalizację awaryjnego działania pompy, - zasilana 220-230V |  | TAK |  |
| Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 14 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące ) |  | TAK |  |
| 15 | Serwis na terenie Polski |  | TAK |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 7

Respirator transportowy z wyposażeniem  2 szt.

| L.p. | Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator transportowy z wyposażeniem –wymagania podstawowe | --------- | ---------------------- |
| 1 | Respirator fabrycznie nowy, rok min 2018. Podać markę, model, rok produkcji | TAK |  |
| 2 | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie mieszczącej respirator, butlę tlenową oraz akcesoria. Z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu | TAK |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. | TAK |  |
| 5 | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. | TAK |  |
| 6 | Zestaw składa się z respiratora transportowego, butli min 2l, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego, zasilacza 230V, dodatkowy przewód pacjenta do sterylizacji. | TAK |  |
| 7 | Możliwość zasilania respiratora transportowego AC 230V | TAK |  |
| 8 | Płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 – deklaracja zgodności(dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 9 | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi |  |  |
| 10 | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia | TAK |  |
| 11 | Akumulator bez efektu pamięci | TAK |  |
| 12 | Ładowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 3,5 godziny |  |  |
|  | Parametry techniczne | ------------- | ---------------------- |
| 13 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  |
| 14 | Waga respiratora max 2,5 kg +/- 5% | TAK |  |
| 15 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar | TAK |  |
| 16 | Zasilanie z baterii min 10 h w warunkach pracy ambulansu | TAK |  |
| 17 | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix | TAK |  |
| 18 | Możliwość pracy w temperaturze min -18 - + 50˚C | TAK |  |
| 19 | Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70˚C | TAK |  |
| 20 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu | TAK |  |
| 21 | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym |  |  |
| 22 | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  |  |
| 23 | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia | TAK |  |
| 24 | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy | TAK |  |
| 25 | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji |  |  |
|  | Tryby wentylacji | ------------- | ---------------------- |
| 26 | IPPV | TAK |  |
| 27 | RSI |  |  |
| 28 | CPR | TAK |  |
| 29 | CPAP | TAK |  |
| 30 | SIMV | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe tryby | ------------- | ---------------------- |
|  | S-IPPV |  |  |
| 32 | Inhalacja |  |  |
|  | Parametry regulowane | ------------- | ---------------------- |
| 33 | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min | TAK |  |
| 34 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml | TAK |  |
| 35 | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O | TAK |  |
| 36 | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-65 mbar | TAK |  |
|  | Obrazowanie parametrów | ------------- | ---------------------- |
| 37 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 38 | Maksymalne ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 39 | Objętość oddechowa | TAK |  |
| 40 | Objętość minutowa | TAK |  |
| 41 | Częstość oddechowa | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna | ------------- | ---------------------- |
| 42 | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru | TAK |  |
|  | Alarmy | ------------ | ---------------------- |
| 43 | Bezdechu | TAK |  |
| 44 | Nieszczelności układu | TAK |  |
| 45 | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 46 | Rozładowanego akumulatora/braku zasilania | TAK |  |
| 47 | Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim | TAK |  |
|  | Pozostałe | ------------- | ---------------------- |
| 48 | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |
| 49 | Deklaracja zgodności, folder z parametrami technicznymi -załączyć | TAK |  |
| 50 | Okres gwarancji min 24 miesięcy | PODAĆ |  |
| 51 | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury | TAK |  |
| 52 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury. | TAK |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 8

Defibrylator  transportowo-stacjonarny  1 szt.

|  | Defibrylator Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym | Tak |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | Tak |  |
| 3 | Ładowanie akumulatorów z ładowarki dwustanowiskowej zasilanej z sieci 230 V AC i 12V DC | Tak |  |
| 4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak |  |
| 5 | Ciężar defibrylatora w kg: | Tak, podać |  |
| 6 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | Tak |  |
| 7 | Norma IP min 44 | Tak |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak |  |
| 10 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 11 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360 J | Tak |  |
| 12 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | Tak, podać |  |
| 13 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak |  |
| 14 | Defibrylacja przez łyżki i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | Tak |  |
| 15 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | Tak |  |
| 16 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak |  |
| 17 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak |  |
| 18 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA | Tak |  |
| 19 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 20 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |
| 21 | Alarmy częstości akcji serca | Tak |  |
| 22 | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | Tak |  |
| 23 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | Tak |  |
| 24 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak |  |
| 25 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | Tak, podać |  |
| 26 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70mm. | Tak, podać |  |
| 27 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | Tak |  |
| 28 | Transmisji danych przez modem 3G do istniejących stacji odbiorczych | Tak |  |
| 29 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 9

WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH Z LEŻEM DWUSEGMENTOWYM  1 szt.

| LP. | Opis przedmiotu | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| - 2. | Szerokość wózka bez poręczy bocznych: 800 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| - 3. | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 850 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| - 4. | Długość całkowita: 2100 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| - 5. | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 560 – 920 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| - 6. | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodująca hamowanie namnażania bakterii i wirusów, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| - 7. | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, posiadająca miejsce na butlę z tlenem oraz pasy mocujące butlę | TAK |  |
| - 8. | Leże podparte na dwóch kolumnach z osłonami harmonijkowymi | TAK |  |
| - 9. | Leże składające się z dwóch segmentów | TAK |  |
| - 10. | Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 00 – 75˚ (± 5) | TAK |  |
| - 11. | Przechył Trendelenburga: 180 (± 30) | TAK |  |
| - 12. | Przechył anty-Trendelenburga: 180 (± 30) | TAK |  |
| - 13. | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| - 14. | Dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczone w podstawie wózka od strony nóg pacjenta w celu zapewnienia możliwości sterowania tymi ruchami w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem. Nie dopuszcza się sterowań tych ruchów dźwigniami umieszczonymi z boków podstawy wózka lub od strony głowy pacjenta, aby uniknąć utraty kontroli nad wózkiem w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem | TAK |  |
| - 15. | Leże wózka zaopatrzone w uchwyty do kierowania wózkiem podczas jazdy. Uchwyty od strony głowy i stóp pacjenta. | TAK |  |
| - 16. | Leże wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| - 17. | Pod segmentem leża prowadnice na tacę na kasetę RTG umożliwiające przesuwanie tacy na całej długości | TAK |  |
| - 18. | Konstrukcja wózka umożliwiająca monitorowanie pacjenta ramieniem C | TAK |  |
| - 19. | Wózek zaopatrzony w kosz na podręczne rzeczy pacjenta | TAK |  |
| - 20. | Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. | TAK |  |
| - 21. | Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. min. 200 mm – dźwignie do sterowania układem jezdnym umieszczone na czterech narożach ramy leża. | TAK |  |
| - 22. | W narożach leża krążki odbojowe | TAK |  |
| - 23. | Maksymalne obciążenie wózka min. 250 kg | TAK |  |
| - 24. | Wózek wyposażony w: - poręcze boczne lakierowane/ chromowane | TAK |  |
| - 25. | Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim | TAK |  |
| - 26. | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| - 27. | Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| - 28. | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| - 29. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |

Podać:

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 10 
Stół do operacji ogólnochirurgicznych   1 szt.

| 1. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Napęd stołu elektrohydrauliczny | Tak , podać |  |
| 3. | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | Tak , podać |  |
| 4. | Długość stołu z blatem: 2050 mm ( ± 30 mm ) | Tak , podać |  |
| 5. | Całkowita szerokość blatu: 580 mm ( ± 30 mm ) | Tak , podać |  |
| 6. | Regulacja wysokości blatu: 720 do 1160 mm ( ± 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | Tak , podać |  |
| 7. | Regulacja oparcia pleców: - 400 do +850 ( ± 50 ) | Tak , podać |  |
| 8. | Regulacja podgłówka: - 550 do +550 ( ± 50 ) | Tak , podać |  |
| 9. | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 | Tak , podać |  |
| 10. | Przechył Trendelenburga: min. 400 | Tak , podać |  |
| 11. | Przechył anty –Trendelenburga: min. 400 | Tak , podać |  |
| 12. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do +300 (± 50) | Tak , podać |  |
| 13. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 (± 50) | Tak , podać |  |
| 14. | Ręczny przesuw wzdłużny blatu : min. 330 mm. Przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający zablokowanie blatu w dowolnym położeniu (na całym zakresie przesuwu) | Tak , podać |  |
| 15. | Układ sterowania z funkcją „stand by” włączającą się po upływie max.15 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego . Ponowne sterowanie z pilota możliwe po naciśnięciu przycisku aktywacji przycisków funkcyjnych | Tak , podać |  |
| 16. | Regulacja pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji blatu: - zmiana wysokości - przechyły wzdłużne - przechyły boczne - poziomowanie jednym przyciskiem | Tak , podać |  |
| 17. | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. | Tak , podać |  |
| 18. | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak , podać |  |
| 19. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami | Tak , podać |  |
| 20. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad sprężyn gazowych, służących do regulacji oparcia pleców | Tak , podać |  |
| 21. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2 | Tak , podać |  |
| 22. | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | Tak , podać |  |
| 23. | Stół przejezdny z systemem blokowania | Tak , podać |  |
| 24. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | Tak , podać |  |
| 25. | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta), z możliwością wykonania wypiętrzenia klatki piersiowej od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby. Wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu min. 150 mm | Tak , podać |  |
| 26. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska | Tak , podać |  |
| 27. | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | Tak , podać |  |
| 28. | Dopuszczalne obciążenie robocze (dynamiczne): min. 200 kg | Tak , podać |  |
| 29. | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | Tak , podać |  |
| 30. | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki z uchwytem mocującym – 1 kpl - ramka ekranu anestezjologicznego z uchwytem mocującym – 1 kpl - wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl | Tak , podać |  |
| 31. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak , podać |  |
| 32. | Deklaracja Zgodności | Tak ,podać |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 11

Defibrylator  1szt.

| Lp.: | Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa, numer katalogowy: | Tak , podać |  |
| 2. | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak , podać |  |
| 3. | Rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa | Tak , podać |  |
| 4. | Poziom energii defibrylacji w trybie manualnym w zakresie: co najmniej od 150 J do 360 J | Tak , podać |  |
| 5. | Poziom energii defibrylacji w trybie półautomatycznym AED w zakresie: co najmniej od 150 J do 360 J | Tak , podać |  |
| 6. | Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania | Tak , podać |  |
| 7. | Możliwość monitorowania II odprowadzenia EKG za pomocą przewodu 3 żyłowego | Tak , podać |  |
| 8. | Ekran o przekątnej minimum 5,7 cala | Tak , podać |  |
| 9. | Wewnętrzna pamięć umożliwiająca przechowywanie minimum 40 minut EKG dla bieżącego pacjenta | Tak , podać |  |
| 10. | Zasilanie z baterii litowo-manganowej, wystarczającej na 5 lat czuwania | Tak , podać |  |
| 11. | Możliwość wykonania minimum 400 wyładowań energią 200 J | Tak , podać |  |
| 12. | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 7 sekund | Tak , podać |  |
| 13. | Ciężar kompletnego aparatu max. 3,5 kg | Tak , podać |  |
| 14. | Temperatura pracy: min od 0 do +50ºC | Tak , podać |  |
| 15. | Odporność na wodę i kurz: norma IP:55 | Tak , podać |  |
| 16. | Możliwość zgrania danych na komputer klasy PC | Tak , podać |  |
| 17. | Komunikacja z użytkownikiem: komendy głosowe w języku polskim. Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak , podać |  |
| 18. | Defibrylator wyposażony w torbę przenośną oraz 2 komplety elektrod jednorazowego użytku | Tak , podać |  |
| 19. | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodności. | Tak , podać |  |
| 20. | Przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia | Tak , podać |  |
| 21. | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu | Tak , podać |  |
| 22. | Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat od daty dostawy. | Tak , podać |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 12

Ssak elektryczny  1 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - 11. | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| - 22. | Zasilanie elektryczne ssaka 230V/50Hz | Tak |  |
| - 33. | Ssak na podstawie jezdnej wyposażonej w 4 kółka jezdne z blokadą. | Tak |  |
| - 44. | Ssak wyposażony w 2 butle z poliwęglanu o pojemności 2 litrów zamontowane na szynie narzędziowej z możliwością rozbudowy o kolejne 2 butle | Tak |  |
| - 55. | Te same butle przystosowane do wkładów jednorazowych. Możliwość użycia tej samej butli z pokrywą wielorazową lub wkładem jednorazowym. | Tak |  |
| - 66. | Minimum dwustopniowa ochrona pompy przed zalaniem | Tak |  |
| - 77. | Możliwość sterylizowania butli i pokryw w autoklawie w temperaturze od 121ºC do 134ºC. | Tak |  |
| - 88. | Dwie szyny instrumentalne do mocowania butli i akcesoriów | Tak |  |
| - 99. | Uchwyt do zwijania przewodu zasilającego. | Tak |  |
| - 110. | Wyłącznik nożny do uruchamiania aparatu. | Tak |  |
| - 111. | Minimalna szybkość zasysania 70 l/min. | Tak |  |
| - 112. | Pobór mocy do 200VA. | Tak |  |
| - 113. | Maksymalne osiągane podciśnienie 95 kPa. | Tak |  |
| - 114. | Bezolejowa pompa tłokowa niewymagająca obsługi | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| - 115. | Okres gwarancji na ssak wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy, | Tak |  |

Podać:

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 13

Holter  1szt.

| Opis przedmiotu - Holter | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Detekcja stymulatora serca. | Tak , podać |  |
| Zapis 3 kanałowy. | Tak, podać |  |
| Zapis wielodobowy. | Tak, podać |  |
| Wbudowana dioda sygnalizacyjna. | Tak, podać |  |
| Automatyczny system wyłączania zapisu po odpięciu elektrod od ciała. | Tak, podać |  |
| Zasilanie z jednej baterii. | Tak, podać |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 14

Oprzyrządowanie  do zabiegów artroskopowych  1szt.

|  | Zestaw narzędzi do artroskopii – Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optyka artroskopowa kompatybilna z płaszczami artroskopowymi firmy Karl Storz posiadanymi przez Zamawiającego. Kąt patrzenia optyki 30 st., długość 18 cm, średnica 4 mm, system soczewek wałeczkowych, okular wyposażony w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania. Wygrawerowana na optyce słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. – 2 sztuki. - Dołączyć kopię Deklaracji Zgodności producenta, wystawioną na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC. - Dołączyć kopię etykiety z opakowania oferowanego wyrobu potwierdzająca numer REF, pełną nazwę producenta i adres, oraz oznakowanie znakiem zgodność CE. - Dołączyć oryginalną stronę katalogową / oświadczenia / zdjęcia producenta potwierdzającą spełnianie wymaganych parametrów. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o długość do 20 cm i średnica do 5 mm. Wymiary 290 x 60 x 52. mm. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Płaszcz artroskopowy średnica 6 mm, długość robocza 13,5 cm, z szybkozłączem, 2 zawory, obrotowy, kompatybilny z oferowaną optyką. Kompatybilny z optykami 0,30,70 stopni. Kodowanie kolorystyczne – czerwony. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Obturator tępy, do zastosowania z oferowanym płaszczem. Kodowanie kolorystyczne – zieleń-czerwień-żółć. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 230 cm. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego źródłem świtała oraz z optykami firmy Karl Storz. Podłączenie do źródła światła bez dodatkowych adapterów. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Kleszcze naczyniowe OCHSNER-KOCHER, proste, zęby 1x2, długość 14 cm. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Gryzak artroskopowy, bransze 15° do góry , szerokość cięcia 2,7 mm, długość robocza 12 cm, średnica płaszcza 3 mm. Rączką z podłączeniem do czyszczenia wewnętrznego. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Gryzak artroskopowy, trzonek zakrzywione 30° w prawo, szerokość cięcia 2,7 mm, długość robocza 12 cm, średnica płaszcza 3 mm. Rączką z podłączeniem do czyszczenia wewnętrznego. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Gryzak artroskopowy, trzonek zakrzywione 30° w lewo, szerokość cięcia 2,7 mm, długość robocza 12 cm, średnica płaszcza 3 mm. Rączką z podłączeniem do czyszczenia wewnętrznego. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Nożyczki artroskopowe, trzonek prosty, szerokość cięcia 0,5 mm, długość robocza 12 cm, średnica płaszcza 3 mm. Rączką z podłączeniem do czyszczenia wewnętrznego. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Haczyk palpacyjny i retraktor, z podziałką, długość haczyka 2 mm, długość robocza 18 cm. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Łyżeczka STROBEL, mała, owalna, zakrzywiona 30°, długość robocza 13 cm. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Raszpla STROBEL, wąska, prosta, drobna, długość robocza 13 cm. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Raszpla, szeroka, zakrzywiona, drobna, długość robocza 13 cm. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Dłuto do mikrozłamań, proste, długość robocza 12 cm. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Dłuto do mikrozłamań, zagięte 30°, długość robocza 18 cm. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Dłuto do mikrozłamań, zagięte 70°, długość robocza 18 cm. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów. – 2 sztuki. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Kleszcze chwytające do szycia, szczęki proste, średnica płaszcza 3.5 mm. Rączką z podłączeniem do czyszczenia wewnętrznego. Długość robocza 140 mm. – 1 sztuka | TAK/PODAĆ |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 15

Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe  – 3 szt.

|  | Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | TAK |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, - μEq, mEq, Eq, - mIU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), - Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  |
|  | Dokładność infuzji 2% | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. | TAK |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - nazwa oddziału wybranego w bibliotece, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), - Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. - Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, - Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, - Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, - Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | TAK |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora 30 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |
|  | Waga do 2,2 kg. | TAK |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

PAKIET 16

Defibrylator

| Lp. | Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| 3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | Tak |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | Tak |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | Tak |  |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Tak |  |
| 8 | Czas ładowania do energii 200 J | Tak |  |
| 9 | Ekran monitora kolorowy | Tak |  |
| 10 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | Tak |  |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 13 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem | Tak |  |
| 14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 15 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| 16 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | Tak |  |
| 17 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 18 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak |  |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak |  |
| 20 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | Tak |  |
| 21 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | Tak |  |
| 22 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do (mA) | Tak |  |
| 23 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | Tak |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie | Tak |  |
| 25 | Aparat przenośny z torbą transportową | Tak |  |
| 26 | Rok produkcji - 2018 | Tak |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

- PAKIET 17

- Pulsoksymetr przenośny  1 szt.

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” i rozdzielczości 320x240 | TAK |  |
| 2. | Tryby pracy: monitorowanie oraz wyrywkowa kontrola | TAK |  |
| 3. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji, częstości pulsu | TAK |  |
| 4. | Wyświetlanie wskaźnika amplitudy tętna | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiarowy %SpO2 co najmniej od 1 do 100%, częstości pulsu od 20 do 300 P/min | TAK |  |
| 6. | Rozdzielczość SpO2 1%, dokładność pomiaru minimum ±3% w zakresie 70-100% | TAK |  |
| 7. | Czas odświeżania 1s | TAK |  |
| 8. | Możliwość współpracy z czujnikami Nellcor | TAK |  |
| 9. | Alarmy: | TAK |  |
| a) | sygnalizacja dźwiękowa i wizualna, 3 poziomy ważności | TAK |  |
| b) | ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji | TAK |  |
| c) | ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu | TAK |  |
| 10. | Zasilanie: |  |  |
| a) | z sieci prądu zmiennego | TAK |  |
| b) | z wewnętrznego akumulatora - czas pracy co najmniej 20 godzin, czas ładowania do 100% pojemności maksimum 2 godziny | TAK |  |
| c) | Z wewnętrznych baterii – czas pracy co najmniej 36 godzin | TAK |  |
| 11. | Na wyposażeniu czujnik SpO2 dla dorosłych | TAK |  |
| 12. | Waga urządzenia z wewnętrznym akumulatorem < 300 g | TAK |  |
| 13. | Ochrona pulsoksymetru przed przedostaniem się płynu i ciał stałych co najmniej IPX2 | TAK |  |
| 14. | Możliwość przesyłania danych do komputera osobistego poprzez przewód lub port podczerwieni | TAK |  |
| 15. | Wysyłanie danych do komputera w czasie rzeczywistym poprzez adapter podczerwieni | TAK |  |
| 16. | Zapamiętywanie co najmniej 4000 zestawów danych od co najmniej 90 pacjentów | TAK |  |
| 17. | Zapamiętywanie trendów monitorowanych parametrów co najmniej 90 godzin przy rozdzielczości 2 sekundy | TAK |  |
| 18. | Obsługa poprzez menu w języku polskim | TAK |  |

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

Załącznik nr 2

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną  kwotę:

Pakiet nr 1.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 2.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 3.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 4.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 5.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 6.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 7.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 8.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 9.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 10.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 11.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 12.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 13.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 14.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 15.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 16.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 17.

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Ceny poszczególnych pozycji zawiera zestawienie cenowe stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium przetargowe na kwotę ………………………….. zł  
w formie ……………………………………………………………………………………………………………………

- Wadium należy zwrócić na rachunek banku .........................................................................

.................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie……………………….dnia/i od złożenia zamówienia;

- Na dostarczany przedmiot zamówienia udzielam ……………………… gwarancji.

- Oświadczamy, iż wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej nie wiąże/wiąże*
się dla Zamawiającego z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty, w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa 
w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp……………………………………………………………………………………………

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE*………………………..

*  - niepotrzebne skreślić

..............................................................................

imię i  nazwisko

podpis uprawnionego  przedstawiciela  oferent

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20) . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres,
 a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr  5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NR …./…. /2018

NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZETU I APARATURY MEDYCZNEJ 
DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE.

zawarta we Włoszczowie w dniu ……………2018 roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

Dyrektora ZOZ – mgr Adriana Bochnię,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Krystyny Banaczkowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „Wykonawcą”,

………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zwanego dalej urządzeniem/urządzeniami
w asortymencie, ilościach i po cenach określonych w formularzu ofertowym – załącznik
 nr ….. do niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie zgodny ze złożoną ofertą. Integralną część umowy stanowi formularz asortymentowy, stanowiący załącznik nr …… do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, dobrej jakości, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wymagane przepisami prawa polskiego atesty i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju sprzętu na terenie RP, 
a także nie jest przedmiotem egzekucji ani zabezpieczony zastawem. Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu umowy nie mają żadnego tytułu prawnego osoby trzecie.

- W zakres Przedmiotu umowy wchodzi:

  - Zakup i dostawa kompletnego sprzętu do siedziby Zamawiającego,

  - Instalacja, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu,

  - Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Zamawiającego,

  - Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.

- Realizacja każdego z zamówień ma charakter samodzielnego zobowiązania Stron.

§2 Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej Umowy nie może być wyższa niż ……………. (słownie:……………………………… 00/100) zł netto plus należny podatek VAT 
w wysokości … %, co daje wartość brutto: ……………………………….. (słownie: ……………………… 00/100) zł.

- Produkty, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczane będą po cenach określonych                                   w Załączniku nr 1.

- Wynagrodzenie umowne ustalone w § 2 ust. 1 jest niezmienne do zakończenia wykonania niniejszej Umowy.

- Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) wartość przedmiotu Umowy,

2) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu sprzętu,

3) wszelkie koszty transportu sprzętu do Zamawiającego,

4) koszty ubezpieczenia sprzętu do dnia przekazania sprzętu do eksploatacji,

5) koszty załadunku i rozładunku sprzętu u Zamawiającego,

6) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,

7) wszelkie koszty dojazdów, związane z wykonaniem umowy nie wymienione powyżej,

8) koszty przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,

9) koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji,

      - wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę związane
z realizacją niniejszej umowy.

§ 3 Warunki płatności

- Płatność nastąpi po należytym wykonaniu przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 przelewem w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, 
na rachunek wskazany w jej treści.

- Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego i podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 3 i ust. 4, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 4 Warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………….. roku.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin przekazania i montażu sprzętu i aparatury medycznej oraz przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie sprzętu do użytkowania.

- Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty 
w języku polskim:

- instrukcję użytkowania sprzętu,

- niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu,

- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających sprzęt do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania: deklaracje zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpis 
lub zgłoszenie do rejestru (jeżeli dotyczy),

- protokół lub protokoły dotyczące przedmiotu umowy przygotowuje Wykonawca.

§ 5 Odpowiedzialność stron.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę przedmiotu Umowy oraz za dostarczenie wraz            ze sprzętem, dokumentów wymienionych w warunkach dostawy.

§ 6 Gwarancja

1.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt został dopuszczony do użytku w służbie zdrowia, jest nowy, kompletny oraz odpowiada wszelkim wymaganiom określonym 
w odpowiednich przepisach prawa.

2.   Wykonawca udziela ……..   gwarancji na dostarczony sprzęt.

3. 	Gwarancja biegnie od daty podpisania przez Strony bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3.

4. 	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego sprzętu na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych 
bez udziału Zamawiającego.

5.  	Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe 
w przedmiocie Umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu sprzętu 
na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej) sprzętu.

6.  Wykonawca ma obowiązek naprawy wadliwego sprzętu w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili rozpoczęcia naprawy. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia 
od Zamawiającego awarii - telefonicznie, faksem lub e-mailem do rozpoczęcia prac związanych z jej usuwaniem w ciągu 24 godzin.

7. 	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy, w przypadku wymiany sprzętu lub jego części gwarancja biegnie 
od nowa.

8. 	Konieczność dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad
lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy. Wymiana winna nastąpić
w nieprzekraczalnym terminie 72 godzin od daty zgłoszenia trzeciej naprawy.

9. 	Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca przeprowadzi w okresie …….lat  gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne (raz w roku), wraz z wymianą zestawów serwisowych. Wszelkie koszty związane z przeglądem w szczególności koszt dojazdu serwisu i roboczogodzin pokrywa Wykonawca.

- o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia w/w czynności,

- przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownie protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Zamawiającym).

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego 
w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić 
z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane 
z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu 10-letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego dokonuje bezpłatnie przeglądu sprzętu.

- Montaż i obsługa serwisowa (gwarancyjna prowadzona będzie przez serwis gwarancyjny Wykonawcy, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania 
i zaniechania w/w Autoryzowanego Serwisu jak za własne działania i zaniechania.

§ 7 Kary umowne

1. 	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie kar umownych.

2.  	Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 
gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 
za niedostarczenie w terminie przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 za każde 24 godziny zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych i wymiany sprzętu na nowy o których mowa w § 6 ust. 6 i 8.

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4.  	Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

5.   Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.   Kary umowne zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia od Umowy.

7.   Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

§ 8 Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

- Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności:

a) w przypadku niedostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w § 4 ust. 5.

b) w przypadku opóźnienia z dostawą sprzętu ponad 14 dni od terminu określonego          w § 4 ust. 1

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2. 	Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

3.  	Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9 Postanowienia końcowe.

1.  	Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3.  	Jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu Umowy, usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. 	Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia Umowy o niniejszej treści
 i że postanowienia Umowy nie naruszają praw osób trzecich.

5.  	Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej Umowy.

6.  	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

8. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.

9.  	Niniejsza Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia ……………………...

10. Formularz ofertowy i formularz asortymentowy stanowią załączniki 
nr …………………….  do niniejszej Umowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA