Załącznik nr 3

Parametry techniczno-funkcjonalne

Rekondycjonowany monitor do pomiarów hemodynamicznych  – 1 szt.

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW |  | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia |  | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  | Podać |  |
| 3 | Producent |  | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji nie starszy niż z 2014, rekondycjonowany |  | Tak |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej |  | Tak |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o moduł oceny hemodynamicznej układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej: - bez użycia cewnika Swan-Ganza, - drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, |  | Tak |  |
| 2 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: - bez użycia cewnika Swan-Ganza, - drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) |  | Tak |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC |  |  |  |
| 4 | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: - rzut serca (CO); - objętość wyrzutowa (SV); - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); - indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI); - indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); - indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI); - całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); - wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); - indeks funkcji serca (CFI); - wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV); |  | Tak |  |
| 5 | Minimum 5 możliwości wyświetlania parametrów danych |  | Tak |  |
| 6 | Przekątna ekranu min 8 cali, rozdzielczość minimum 800x600 |  | Tak |  |
| 7 | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne |  | Tak |  |
| 8 | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel lub jednego z dwóch plików jpg albo pdf |  | Tak |  |
| 9 | Możliwość zrzutu danych do zewnętrznych urządzeń poprzez protokół HL7. |  | Tak |  |
| 10 | Menu w języku polskim. |  | Tak |  |
| 11 | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim |  | Tak |  |
| 12 | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych 93/42/EEC |  | Tak |  |
| IV. | Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 12 m-cy) | Tak, podać |  |  |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 24h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |  |
| 3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny (dostawa ze sprzętem) | Tak |  |  |
| 5 | Montaż i szkolenie personelu w terminie ustalonym z Zamawiającym | Tak |  |  |
| 8 | Dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim (dostawa ze sprzętem) | Tak |  |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat | Tak, podać |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

/pieczęć firmowa Wykonawcy/                                        		podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/