Włoszczowa dnia, 2010-04-21

Dotyczy :Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na dostawę wszczepów

wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich dla ZOZ

we Włoszczowie. Znak sprawy: 02/03/2010.

Sprostowanie dotyczy pominięcia pozycji w opisie przedmiotu zamówienia  w załączniku

nr 1 z gwoździami śródszpikowymi do kości przedramienia .Pod  pozycją nr 9 wpisuje się opis: Gwoździe śródszpikowe do kości przedramienia , tytanowe, lite, o średnicy 4-5mm,

dł 180 -260mm i ilości 5 sztuk.

Opis przedmiotu zamówienia                                                                       Załącznik  nr 1

Osteosynteza kości długich

| Lp | # Asortyment | Ilość roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śródszpikowy gwóźdź blokowany do kości piszczelowej, stalowy, standardowy i rekonstrukcyjny, W części bliższej co najmniej 5 otworów w tym 1 kompresyjny zapewniający opcję blokowania w co najmniej w 3 różnych płaszczyznach, 1,5oowe odgięcie w części dystalnej, lite Ø 8-10mm i kaniulowane Ø 9-12mm dł.270-390 mm | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Gwoździe blokowane do kości udowej, stalowe, uniwersalne kompresyjno-rekonstrucyjne prawe i lewe, z możliwością zastosowania jako gwóźdź odkolanowy, Ø 9-14mm, dł. 200-480mm | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Gwoźdżie blokowane do kości udowej tytanowe, o kształcie anatomicznym, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadajace min. 5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania ( w tym doszyjkowe), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane , posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa. Średnice gwoździ od 10-12m oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, dł.340-440mm. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej Stalowe, lite i kaniulowane, posiadające spłaszczenie części bliższej ułatwiające implantację od strony łokcia, Ø 6-9 mm, dł. 180-320mm | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Płytki ustalające DSB, stalowe 2-20 otworowe, o kącie alfa 130 do 150o długość części szyjkowej 25 mm, 38 mm | 70 |  |  |  |  |
| 6. | Płytki ustalające DSK stalowe, 4-20 otworowe, dł. części szyjkowej 25mm. | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Śruba zespalająca stalowa DSB/DSK o dł. 55-130mm Ze skokiem co 5mm | 75 |  |  |  |  |
| 8. | Śruba kompresyjna stalowa DSB/DSK | 75 |  |  |  |  |
| 9. | Gwożdzie śródszpikowe do kości przedramienia , tytanowe, lite, o średnicy 4- 5mm, dł. 180-260mm | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Wkręt blokujący stalowy fi 4,5mmz łbem cylindrycznym poprawiającym prowadzenie wkrętu w prowadnicy łeb o wys. do 4mm i średnicy do 6 mm, dł. wkrętu 28-80mm. | 400 |  |  |  |  |
| 11. | Wkręt blokujący stalowy fi 6,5 mm i rekonstrukcyjny fi 6,5 dł 60-115 mm | 50 |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego udowego składający się z tulei fi 6,5 mm, śruby i dwóch podkładek | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Wkręt blokujący tytanowy fi 4,5 i 5,0 mm z gniazdem gwiazdkowym , łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkrętu w tulei | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Wkręt blokujący tytanowy fi 7,5mm z gniazdem gwiazdkowym, łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkrętu w tulei | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Wkręt blokujący stalowy fi 3,5mm z łbem cylindrycznym o wys. do 4mm i średnicy do 6mm, dł. wkrętu 20-60mm | 60 |  |  |  |  |
| 16 | Wkręt blokujący tytanowy fi 2,7mm , dł.14-46mm. | 20 |  |  |  |  |
| 17. | Śruby zaślepiające stalowe o gwintach M7,M8 i M10 do gwoździ sródszpikowych blokowanych | 100 |  |  |  |  |
| 18. | Śruby kompresyjne stalowe o gwintach M7, M8 i M 10 | 20 |  |  |  |  |
| 19. | Śruba zaślepiająca tytanowa M4 | 5 |  |  |  |  |
| 20. | Śruba zaślepiająca tytanowa do gwoździa anatomicznego udowego , z gniazdem gwiazdkowym | 5 |  |  |  |  |
| 21. | Śruba kompresyjna tytanowa do gwoździa anatomicznego udowego, z gniazdem gwiazdkowym | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Wkret tytanowy gąbczasty z łbem gwintowanym fi 7,3mm, dł. 60-100mm | 10 |  |  |  |  |
| 23. | Wkręt tytanowy korowy fi 2,7mm dł. 10-30mm | 100 |  |  |  |  |
| 24. | Wkręt tytanowy fi 3,5mm dł. 16-80mm | 100 |  |  |  |  |
| 25. | Wkręt tytanowy fi 4,5mm dł. 20-80mm | 100 |  |  |  |  |
| 26. | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym fi 2,4 i 2,7mm Dł. 10-30mm | 300 |  |  |  |  |
| 27. | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym fi 3,5mm dł 16-85mm | 250 |  |  |  |  |
| 28 | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym fi 5,0mm dł 20-85mm | 180 |  |  |  |  |
| 29 | Płytka tytanowa o grubosci do 2mm, T-kształtna , ukośna, 4-otworowa, wszystkie otwory gwintowane pod wkręty fi 2,4 i 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. płytki 28,30,32mm | 30 |  |  |  |  |
| 30. | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, do nasady dalszej kości promieniowej, kształtowana anatomicznie, lewa i prawa, w wersji wąskiej i szerokiej części nasadowej , z otworami gwintowanymi w części nasadowej oraz 3-5 parami otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, z podcięciami ograniczającymi kontakt z kością. | 20 |  |  |  |  |
| 31. | Płytka tytanowa wąska prosta , kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, blokowania wkrętami gwintowanymi o śr. 3,5mm, posiadająca 4-18 par otworów, gwintowanego i komprasyjnego | 5 |  |  |  |  |
| 32. | Płytka tytanowa blokowana rekonsrtukcyjna, posiadająca wcięcia ułatwiające doginanie, z 4-10 parami otworów, gwintowanego i kompresyjnego, gniazda otworów pod wkręty o śred. 2,7 i 2,4 mm | 20 |  |  |  |  |
| 33. | Płytka tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowana ,L – kształtna , lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-16 par otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera śr. 2,0mm do wstępnej stabilizacji, również płytka kłykciowa piszczelowa gruba, anatomicznie kształtowana w wersji lewej i prawej. | 20 |  |  |  |  |
| 34. | Płytka tytanowa ramienna do bliższej nasady, z przynajmniej 9-oma otworami gwintowanymi w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz 3-10 parami otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej , otwory gwintowane pod wkręty fi 3,5mm, min. 8 otworów pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji. | 5 |  |  |  |  |
| 35. | Płytka tytanowa piszczelowa do dalszej nasady , anatomicznie kształtowana , L-kształtna oraz spłaszczona w części nasadowej , lewa i prawa , w części trzonowej posiadająca 4-14 par otworów gwintowanego i kompresyjnego, otwory gwintowane ustawione wielokierunkowo | 20 |  |  |  |  |
| 36. | Płytka tytanowa piszczelowa do dalszej nasady w kształcie odwróconego krzyża, posiadająca min 16 otworów gwintowanych w części nasadowej, z możliwością profilowania i docinania części nasadowej | 5 |  |  |  |  |
| 37. | Płyta tytanowa, kłykciowa udowa, posiadająca otwór gwintowany pod wkręt gąbczasty o śr. Min. 7mm oraz towarzyszące otwory pod wkręty o śr. 5mm, w części trzonowej posiadająca 4-16 par otworów gwintowanego i kompresyjnego pod wkręty o śr. 5mm oraz odpowiednio 4,5mm. | 10 |  |  |  |  |