Włoszczowa 2011-11-09

Znak DOAT 85/11/2011

Dotyczy Odpowiedzi na pytania do przetargu na drzwi EI 60

- Czy podane elementy ślusarki aluminiowej będą połączone w jedną konstrukcję?

Odpowiedź

Tak mają być połączone w jedną konstrukcję tzn. dwa naświetla boczne, drzwi w środku i naświetle górne.

- Czy szyby w stolarce aluminiowej mają być pojedyncza EI 60 czy zespolona ( jak do stolarki zewnętrznej)?

Odpowiedź

Szyby zgodnie z SIWZ czyli spełniające rolę ppoż dla danej konstrukcji EI ( mogą być

pojedyncze).

- Brak w SIWZ określenia materiału z jakiego należy wykonać drzwi pożarowe. Czy

Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi z aluminium?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wykonania ślusarki tylko z aluminium.

- Co oznacza wg. Zamawiającego zapis w SIWZ „drzwi prasowane”?

Odpowiedź

Drzwi mają być wykonane techniką zgniatania naroży (prasowane – wykonane prasą zgniatającą)

- Jaki rodzaj szklenia należy zastosować w oknach i drzwiach ppoż? Wątpliwości wiąże się z oznaczeniem na rysunkach: 44.4/12/6.

Odpowiedź

Szyby zgodnie z SIWZ czyli spełniające rolę ppoż dla danej konstrukcji EI ( mogą być pojedyncze). Przytoczone oznaczenie na rysunkach 44.4/12/6.jest błędne i należy uznać za niebyłe.

- Drzwi należy montować w ciągach komunikacyjnych, czy drzwi będą montowane między ściankami murowanymi?

Odpowiedź

Konstrukcja o której mowa w odpowiedzi na pytanie 1 będzie montowana miedzy ściankami wykonanymi z cegły.

- Czy drzwi będące przedmiotem zamówienia mają być dodatkowo dymoszczelne? Pytanie pojawia się z uwagi na zapis w projekcie umowy w § 6 pkt. 1 Dodatkowej funkcji drzwi ppoż brak w opisie zamówienia pkt 3.4 SIWZ.

Odpowiedź.

Nie. Zapis „dymoszczelne” zostanie usunięty z umowy.

- Samozamykacz do drzwi ma być ramieniowy czy szynowy z blokadą elektromagnetyczną (podpięty do systemu SAP budynku) umożliwiającą pozostawienie drzwi w pozycji otwartej.

Odpowiedź.

Samozamykacz ramieniowy.

- Proszę o wyjaśnienie terminu płatności faktury. We wzorze umowy widnieje

jedynie następujący zapis:” Zamawiający dokona zapłaty przelewem w 3

równych ratach miesięcznych od daty doręczenia faktury VAT”

Odpowiedź.

Zapis ten oznacza że płatność za przedmiot zamówienia zostanie podzielona na 3 równe części i regulowana będzie w odstępach miesięcznych. Płatność I części nastąpi w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

Z poważaniem